# SkipperQt

| GUIDA alle funzionalità di SkipperQt 2026 |  |
| --- | --- |
| Proprietà: | FARO srl via A. Volta, 9 30036 Santa Maria di Sala (VE) tel.: 041 5732533 info@farocnc.com |
| Data documento | Settembre 2026 |

## Modificare i parametri del CN{#IDH_EDIT_PARAMETERS}

I parametri si distinguono in:

- parametri permanenti nel CN; sono mantenuti in una memoria non volatile del CN e copiati nei parametri correnti all’accensione;

- parametri correnti del CN; possono essere modificati nel corso delle lavorazioni;

- parametri nel file utente (user.ini); pur essendo la copia dei parametri permanenti, il loro aggiornamento è facoltà dell’Operatore.

Nelle finestre di dialogo che modificano i parametri del CN, le caselle sono mostrate nei colori:

- blu, se il parametro differisce da quello in uso corrente nel CN;

- rosso, se il parametro differisce da quello registrato nel file utente;

- nero, se il parametro è uguale a quello in uso corrente nel CN e a quello registrato nel file utente.

Dopo aver modificato i parametri all’occorrenza:

- fare clic sul pulsante  per inviare i dati al CN;

- fare clic sul pulsante  per richiedere i dati al CN;

- fare clic sul pulsante  per leggere i dati dal file utente;

- fare clic sul pulsante  per salvare i dati nel file utente;

Per saperne di più

Salvare i parametri nella memoria del CN

Controllo parametri

### Salvare i parametri nella memoria del CN

Quando vengono modificati dei parametri e si desidera rendere permanente tale modifica, eseguire questa procedura sul telecomando:

- premere il pulsante  per accedere al menù principale;

- premere il pulsante  per scorrere il menù principale fino alla voce Parametri;

- premere il pulsante  per accedere al menù Parametri; il display mostra la scritta SALVA PARAMETRI;

- premere il pulsante  per salvare i parametri correnti nella memoria permanente del CN; il display mostra la scritta PARAMETRI REGISTRATI.

## Eseguire una lavorazione{#IDH_START_JOB}

Per “lavorazione” si intende un file che descrive un percorso utensile in codice ISO. Il file deve avere estensione “.CNC”.

T2M6

S32000 M3

G0 X15.51 Y118.867

G0Z0

G1 X15.51 Y118.867 Z5.003

X15.51 Y117.877 Z5.141

X15.51 Y113.034 Z5.819

X15.509 Y108.121 Z6.441

X15.509 Y103.117 Z7.007

X15.509 Y98.182 Z7.499

X15.509 Y93.241 Z7.926

………..

Per saperne di più

Operazioni preliminari all’invio

Inviare una lavorazione

### Operazioni preliminari all’invio

- Accertare che il collegamento con in CN sia attivo;

- Verificare le posizioni iniziali degli assi. Prima di iniziare la lavorazione, é necessario indicare al CN quale punto del piano di lavoro XY corrisponde al punto di coordinate X = 0, Y = 0 della lavorazione. Posizione iniziale

- Verificare gli utensili impiegati nella lavorazione. Il CN calcola la posizione Z = 0 in funzione dei valori di preset degli utensili impiegati dalla lavorazione e del valore dello spessore del materiale. In tal modo, quando si cambia il materiale da lavorare, è sufficiente modificare lo spessore senza modificare i valori di preset. Nel caso di mandrino singolo senza cambio utensile, come valore di preset si assume la posizione iniziale Z.

Avvertenza: a lavorazione iniziata, la modifica della posizione iniziale degli assi è inefficace e pericolosa.

### Inviare una lavorazione

- Nella barra del menù, fare clic su “File”;

- Nel menù a tendina, fare clic su “Carica”;

- Nella finestra di dialogo “Apri”, indicare nella casella Nome file il nome del file da inviare; il file deve avere estensione “cnc” come indicato nella casella Tipo file.

- Scegliere il pulsante Apri.

Per inviare nuovamente l’ultima lavorazione:

- Nella barra del menù, fare clic su “File”;

- Nel menù a tendina, fare clic su “Carica ultimo lavoro”;

oppure scegliere il file da inviare nella lista proposta nel menù a tendina.

Il file viene letto e inviato al CN, senza alcuna modifica. Il percorso utensile non viene visualizzato.

Il CN può mantenere nella propria memoria fino a 4 Mbyte; nel caso di un percorso utensile molto lungo, Skipper gestisce autonomamente la trasmissione del file.

Il numero delle righe inviate al CN e quelle eseguite è mostrato nella barra di stato.

Importante: nel caso di arresto accidentale della lavorazione, Skipper segnala il punto in cui si è arrestata la lavorazione con il messaggio:

Richiedere la ripresa della lavorazione dal numero di riga indicato.

Per inviare una sequenza di lavorazioni vedere Batch di lavorazioni.

## Assi{#IDH_AXES}

### Posizione iniziale assi

Avvertenza: a lavorazione iniziata, la modifica della posizione iniziale degli assi XY è inefficace e pericolosa.

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Assi”;

- fare doppio clic su “Posizione iniziale assi”;

Le posizioni X Y Z sono espresse in millimetri.

Per macchine che dispongono degli assi di rotazione A B C, indicare l’angolo iniziale espresso in gradi e millesimi di grado.

La casella B non è accessibile se il CN non prevede l’uso di questo asse.

### Posizioni iniziali predefinite

Durante la lavorazione, è possibile modificare la posizione iniziale degli assi XYZ e il valore H dello spessore del materiale con i comandi iso G54, G55 o G56. Per accedere a questi parametri:

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Assi”;

- fare doppio clic su “Posizioni predefinite”;

Per modificare una posizione:

- fare doppio clic sulla posizione XYZH da modificare;

- eventualmente, fare clic sul pulsante  per acquisire dal CN la posizione corrente degli assi XY;

### Posizioni iniziali aggiuntive

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Assi”;

- fare doppio clic su “Altre posizioni iniziali”;

Si accede ad una lista nella quale possono essere memorizzate delle posizioni iniziali XYZ aggiuntive, ognuna associata ad un valore di spessore materiale H e individuata da un testo.

Per modificare una posizione:

- fare doppio clic sulla posizione name o XYZH da modificare.

- fare clic sul pulsante  per acquisire dal CN la posizione corrente degli assi XY;

- fare clic sul pulsante  per aggiungere una nuova riga alla lista;

- fare clic sul pulsante  per eliminare dalla lista la riga selezionata;

- fare clic sul pulsante  per inviare al CN la posizione iniziale selezionata; IMPORTANTE: un valore nullo non viene inviato!

### Impostazione dell’origine per gli assi XY

Attenzione! Iniziare la procedura che segue dallo stato di ATTESA, dopo aver comandato un azzeramento degli assi.

Ogni lavorazione è sempre riferita ad una specifica origine degli assi XY; sul telecomando, seguire questa procedura:

- premere il pulsante  per attivare il movimento manuale degli assi;

- premere il pulsante  per cambiare la selezione dell’asse;

- Con il volantino, muovere la punta dell’utensile esattamente sopra il punto che deve corrispondere alla posizione X=0 e Y=0;

- premere il pulsante  per aggiornare la posizione iniziale dell’asse selezionato; sul display la seconda riga deve mostrare il valore Xo 0.000, dove Xo indica l’origine; nella prima riga il valore Xc (= corrente) indica la distanza tra la posizione corrente dell’asse e quella di Home.

- Ripetere per l’asse Y

### Assi di rotazione

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Assi”;

- fare doppio clic su “Assi di rotazione”;

| Opzioni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abilita gli assi di rotazione | Si | Abilita gli assi di rotazione |
| Scambia gli assi A<>B | No | I comandi iso per l'asse A muovono l'asse B e viceversa |
| Inverte il segno per l'asse A | No | Inverte il segno dei comandi iso per l'asse A |
| Inverte il segno per l'asse B | No | Inverte il segno dei comandi iso per l'asse B |
| Inverte il segno per l'asse C | Si | Inverte il segno dei comandi iso per l'asse C |
| Posizione di Home |  |  |
| A | -0.571 | Posizione dell'asse A dopo il ritorno a zero (homing) |
| B | -0.711 | Posizione dell'asse B dopo il ritorno a zero (homing) |
| C | -9.591 | Posizione dell'asse C dopo il ritorno a zero (homing) |
| Centro degli assi di rotazione |  |  |
| X | 249.302 | Posizione dell’asse X nel centro di rotazione degli assi AB. |
| Y | -101.837 | Posizione dell’asse Y nel centro di rotazione degli assi AB. |
| Z | 109.798 | Posizione dell’asse Z nel centro di rotazione degli assi AB. |
| T7 | 0.000 | Posizione dell’asse Z nel centro di rotazione per l'utensile in uso (T7). |
| Velocità interpolata | Si | Modula la velocità degli assi in funzione della distanza dell’utensile in uso dal centro di rotazione. |

### Velocità degli assi

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Assi”;

- fare doppio clic su “Velocità assi”;

velocità XY: gli slider permettono di modificare la velocità di lavoro degli assi XY e quella in rapido. La velocità di lavoro è usata quando l’utensile è dentro il materiale; la velocità in rapido è usata nei trasferimenti sul piano di lavoro quando l’utensile é sollevato sul materiale. Le velocità sono espresse in millimetri per secondo e possono variare tra il valore minimo e massimo indicati nello slider. La velocità corrente è mostrata nella casella sovrastante lo slider. È possibile utilizzare questa casella per definire la velocità mediante un valore numerico.

NOTA:	quando il percorso inviato alla macchina contiene anche le informazioni di velocità, la variazione manuale della velocità XY può risultare inefficace.

velocità Z: gli slider permettono di modificare la velocità di lavoro dell’asse Z e quella in rapido. La velocità di lavoro è usata quando l’utensile deve entrare nel materiale; la velocità in rapido è usata nei trasferimenti quando l’utensile é sollevato sul materiale.

## Gruppo mandrino{#IDH_SPINDLE_GROUP}

### Fresa

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Gruppo mandrino”;

- fare doppio clic su “Fresa”;

Nota: per la velocità della fresa é difficile stabilire una regola; infatti, essa deve tener conto dei seguenti fattori:

- durezza del materiale da incidere

- profondità di incisione

- tipo di utensile

- velocità di avanzamento dell'utensile

É importante ricordare che ad una velocità troppo bassa in genere corrisponde una coppia ridotta; ciò può provocare l'arresto della rotazione e la conseguente rottura dell' utensile; diversamente, una velocità della fresa troppo alta può causare la fusione del materiale  e la bruciatura dell'utensile.

velocità massima: velocità massima di rotazione della fresa;

ritardo di avvio: ritardo in secondi di attesa tra l’accensione della fresa e l’inizio del movimento degli assi;

Nota: per frese ad alta frequenza è necessario attendere del tempo tra l'accensione della fresa ed il raggiungimento del numero di giri impostato: si può correre il rischio di arrivare sul materiale con una velocità di rotazione dell'utensile inadeguata, con grossi inconvenienti per l'utensile, per il materiale da lavorare e per la fresa stessa

velocità corrente: velocità corrente di rotazione della fresa in rivoluzioni per minuto (rpm).

Nota: quando il percorso utensile contiene anche l’informazione di velocità della fresa, la variazione manuale della velocità può risultare inefficace.

### Cambio utensili automatico{#IDH_ATC}

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Gruppo mandrino”;

- fare doppio clic su “Cambio utensili automatico”;

la finestra di dialogo riassume i dati per il cambio automatico degli utensili.

Il magazzino è suddiviso in “torrette”, ognuna capace di contenere un cono portautensile. Le torrette sono individuate da sinistra a destra dai codici T1,T2,…, T10.

Per ogni torretta, sono memorizzate le informazioni di:

- torretta corrente C: indica se il cono montato sul mandrino appartiene a questa torretta;

- torretta selezionata S: indica che una successiva operazione di cambio utensile preleverà il cono di questa torretta;

- presenza cono nella torretta P: indica se nella torretta è presente un cono;

- posizione XY della torretta: posizione assoluta della torretta. Tali informazioni sono di norma fornite dal costruttore.

- preset: posizione Z=0 (di solito calcolato da un preset automatico); può essere modificata dallo spessore del materiale H.

- distanza XY di svincolo: distanza relativa alla posizione XY della torretta per il corretto inserimento ed estrazione del cono;

- raggio utensile: raggio dell’utensile alloggiato nella torretta. E’ utilizzato nel controllo delle velocità di avanzamento degli assi;

- integrità utensile I: indica che l’utensile non è più utilizzabile;

- utensile gemello G: indica quale utensile deve essere usato in alternativa.

|  | indica la presenza del cono montato sul mandrino |
| --- | --- |
|  | sospende l'uso del cambio utensile |
|  | numero di torrette nel magazzino utensili |
|  | quota Z per il deposito del cono |
|  | quota Z per il prelievo del cono |
|  | quota Z di svincolo |
|  | tempo di aggancio/sgancio del cono in millisecondi |

Importante

l’esecuzione del comando M6 comporta il calcolo della quota Z=0 del pezzo:

- se il cambio utensile è abilitato, Zo = preset – lo spessore del materiale H;

- se il cambio utensile non è abilitato, Zo = Z iniziale – lo spessore del materiale H;

### Multi-mandrino

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Gruppo mandrino”;

- fare doppio clic su “Multi mandrino”;

la finestra di dialogo riassume i dati associati a un mandrino multiplo.

Avvertenza: si conviene di ordinare i mandrini T1, T2, T3 e T4 da sinistra verso destra.

Importante:

- per ogni lavorazione, il CN calcola la quota Z dello zero pezzo sommando al valore di preset del mandrino in uso quello dello spessore materiale. Ogni altra impostazione viene ignorata.

- Nel caso che la lavorazione preveda il cambiamento delle origini XY del pezzo, assicurarsi che sia rispettata la sequenza T1, T2 e T3.

| abilitazione mandrini |  |  |
| --- | --- | --- |
| abilita T2 | Si | abilita l'uso del secondo mandrino (T2) |
| abilita T3 | No | abilita l'uso del terzo mandrino (T3) |
| abilita T4 | No | abilita l'uso del quarto mandrino (T4) |
| mandrino T1 |  |  |
| preset | 12.143 | valore di preset per l'utensile T1 |
| preset automatico | Si | abilita il preset automatico per l'utensile T1 |
| nebulizzazione | Si | usa la nebulizzazione per l'utensile T1 |
| nebulizzatore | Spray liquido | selezione del nebulizzatore per l'utensile T1 |
| mandrino T2 |  |  |
| interasse X | 72.124 | distanza X in mm tra i mandrini T1 e T2 |
| interasse Y | 0.045 | distanza Y in mm tra i mandrini T1 e T2 |
| preset | 12.143 | valore di preset per l'utensile T2 |
| preset automatico | Si | abilita il preset automatico per l'utensile T2 |
| nebulizzazione | Si | usa la nebulizzazione per l'utensile T2 |
| nebulizzatore | Spray liquido | selezione del nebulizzatore per l'utensile T2 |
| mandrino T3 |  |  |
| mandrino T4 |  |  |

### Diamantatrice

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Gruppo mandrino”;

- fare doppio clic su “Diamantatrice”;

| Offset |  | L’esecuzione del comando T99 M6 modifica la posizione iniziale della lavorazione aggiungendo i valori di Offset X e Y della diamantatrice. |
| --- | --- | --- |
| Offset X | 0.000 | distanza lungo X tra il mandrino e l'utensile |
| Offset Y | 131.000 | distanza lungo Y tra il mandrino e l'utensile |
| Preset utensile |  | La quota Z di abbassamento sul materiale viene modificata dal valore di preset assegnato all’utensile diminuito del valore di spessore materiale |
| preset | 90.047 | valore di preset per utensile. acquisisce la posizione corrente dell’asse Z come nuova quota Z di preset; |
| raggio | 40.000 | raggio dell'utensile aggiorna il valore del preset utensile con il valore del raggio, |

### Diamantatrice cambio utensile

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Gruppo mandrino”;

- fare doppio clic su “Diamantatrice cu”;

| Offset |  | L’esecuzione del comando T96 M6 modifica la posizione iniziale della lavorazione aggiungendo i valori di Offset X e Y. Se il mandrino dispone del cambio utensile automatico, l’esecuzione di tale comando comporta il caricamento dell’utensile alloggiato nella torretta 7. |
| --- | --- | --- |
| Offset X | -131.070 | distanza lungo X tra il mandrino e l'utensile |
| Offset Y | 11.200 | distanza lungo Y tra il mandrino e l'utensile |
| Preset utensili |  | La quota Z di abbassamento sul materiale viene modificata dal valore di preset assegnato all’utensile in uso diminuito del valore di spessore materiale |
| Utensile in uso | 98 | Il pulsante acquisisce la posizione corrente dell’asse Z come nuova quota Z di preset secondo l’utensile in uso; |
| T96 | 103.710 | valore di preset per l'utensile T96 |
| T97 | 103.313 | valore di preset per l'utensile T97 |
| T98 | 103.229 | valore di preset per l'utensile T98 |
| Posizione di cambio utensile |  |  |
| asse X | 384.423 | posizione dell'asse X per eseguire un cambio utensile |
| asse Y | -1.000 | posizione dell'asse Y per eseguire un cambio utensile |
| asse Z | 141.500 | posizione dell'asse Z per eseguire un cambio utensile |
| asse A | 0.000 | posizione dell'asse A per eseguire un cambio utensile |
| asse B | 0.000 | posizione dell'asse B per eseguire un cambio utensile |
| asse C | -89.560 | posizione dell'asse C per eseguire un cambio utensile |
| Posizioni diamantatrice |  |  |
| posizione verticale | 47.257 | posizione verticale in gradi della diamantatrice |
| utensile successivo | 141.000 | distanza in gradi tra l'utensile corrente e il successivo |
| utensile precedente | 117.000 | distanza in gradi tra l'utensile corrente e il precedente |

### Preset utensile

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Gruppo mandrino”;

- fare doppio clic su “Preset utensile”;

| Spessore del materiale |  | Lo spessore del materiale è usato per modificare la posizione Z=0, quando cambia l’altezza del materiale da lavorare, senza dover modificare il preset di tutti gli utensili. |
| --- | --- | --- |
| Spessore in uso | 2.000 | valore da sottrarre al preset utensile per modificare la posizione Z=0 |
| Spessore di riferimento | 0.000 | spessore materiale di riferimento per le funzioni batch e G54 |
| Sensore di preset |  | I parametri che seguono sono necessari per il calcolo automatico del preset. Tutti i valori sono espressi in mm. Se i valori di posizione XY del sensore sono entrambi nulli, il preset viene eseguito nella posizione corrente degli assi. Il pulsante acquisisce la posizione corrente degli assi XY; |
| posizione X | 68.640 | posizione assoluta X del sensore |
| posizione Y | -18.706 | posizione assoluta Y del sensore |
| Abbassamento Z in rapido | 75.000 | quota Z di abbassamento in rapido sul sensore: quota Z da raggiungere in rapido durante l’abbassamento sul sensore; raggiunta questa quota, la velocità di discesa verso il sensore di contatto viene ridotta. Nel caso di valore nullo, non viene eseguito alcun movimento in rapido. |
| Massima discesa Z | 108.000 | quota Z di massimo abbassamento sul sensore; quota Z oltre la quale il preset viene interrotto con errore; |
| Altezza del sensore | 16.795 | valore da sommare alla quota Z di contatto per calcolare il preset dell’utensile in uso. IMPORTANTE: un valore di altezza del sensore errato o nullo comporta una discesa Z errata; a questo può seguire il danneggiamento del mandrino e la rottura dell’utensile. |
| Spray aria |  | abilita lo spray aria |
| Preset calcolato |  | ultimo valore di preset calcolato |
| Tolleranza preset |  | Differenza ammessa nel calcolo del preset utensile |

### Preset  automatico dell’utensile

In macchina, fissare il sensore in una posizione raggiungibile con un utensile montato sul mandrino. Procedere come segue:

- sul terminale premere il pulsante ; si attiva il movimento manuale degli assi;

- premere il pulsante  per cambiare la selezione dell’asse;

- ruotare il volantino  per  muovere gli assi X e Y fino a che l’utensile non sia esattamente sopra il punto di contatto del sensore di preset;

su Skipper, nella finestra di dialogo del Preset utensile,

- fare clic sul pulsante  per acquisire dal CN le posizioni X e Y del sensore;

- scrivere 0 nello spessore del materiale e 0 nell’altezza del sensore;

- nella casella “abbassamento Z”, scrivere la quota Z che può essere raggiunta in rapido prima di incontrare il sensore; ricordate che gli utensili hanno lunghezze diverse;

- fare clic sul pulsante  inviare i dati alla macchina;

- sul terminale premere il pulsante  per eseguire l’operazione di preset automatico; questa operazione determina un nuovo valore di posizione iniziale per l’asse Z;

- ruotare il volantino per  muovere gli assi X,Y e Z e portare manualmente l’utensile sul punto del piano che deve corrispondere a Z=0;

- sul telecomando, leggere la posizione Zo dell’asse Z;

- su Skipper, impostare questo valore, cambiato di segno, come nuovo valore di altezza sensore;

- fare clic sul pulsante  inviare i dati alla macchina.

## Utilità

### Batch delle lavorazioni{#IDH_BATCH}

Il batch è una lista di lavorazioni da eseguire in sequenza.

Il programma invia al CN il file contenente la lavorazione e i parametri ad essa associati; comanda l’avvio della lavorazione e ne attende il completamento.

I dati associati ad ogni lavorazione sono inviati al CN prima di iniziare la lavorazione.

Una eventuale condizione di allarme rilevata dal CN interrompe il batch.

#### Creare una lista di lavorazioni

Per aggiunge una nuova lavorazione alla lista:

- Fare clic sul pulsante  .

- Nella finestra “Apri”, indicare nella casella Nome file il nome del file da aggiungere alla lista; il file deve avere estensione “cnc” come indicato nella casella Tipo file.

- Scegliere il pulsante Apri.

Note:

- la lavorazione viene aggiunta sempre dopo la riga selezionata e assume i parametri della lavorazione che la precede,se esiste;

- la lista può contenere un numero indefinito di righe;

- fare clic sul pulsante  per aggiungere una lavorazione senza copiare i parametri della riga che precede.

#### Selezionare una lavorazione

La selezione di una lavorazione è necessaria per indicare al programma quale lavorazione deve essere modificata.

Nella lista, fare clic sulla riga che contiene la lavorazione da modificare; la riga viene mostrata in azzurro per indicare che è selezionata.

Per selezionare contemporaneamente più righe, mantenere premuto il tasto [Ctrl].

#### Cancellare una lavorazione

- Selezionare la lavorazione.

- Fare clic sul pulsante  .

Nota: la cancellazione di una riga che contiene un file batch, implica la cancellazione di tutte le lavorazioni  associate.

#### Cambiare l’ordine delle lavorazioni

- Selezionare la lavorazione da spostare.

- Fare clic sul pulsante  oppure  per modificare l’ordine di esecuzione delle lavorazioni.

Nota: una riga che contiene un file batch non può essere spostata.

#### Salvare una lista di lavorazioni

Nella barra degli strumenti

- Fare clic sul pulsante .

- Nella finestra “Salva”, indicare nella casella Nome file il nome del file; il file deve avere estensione “btc” come indicato nella casella Tipo file.

- Scegliere il pulsante Salva.

#### Aprire una lista di lavorazioni

Nella barra degli strumenti

- Fare clic sul pulsante .

- Nella finestra “Apri”, indicare nella casella Nome file il nome del file da leggere; il file deve avere estensione “btc” come indicato nella casella Tipo file.

- Scegliere il pulsante Apri.

#### Aggiungere alla lista un file batch esistente

Per aggiunge alla lista un file batch esistente:

- Fare clic sul pulsante  .

- Nella finestra “Apri”, indicare nella casella Nome file il nome del file batch da aggiungere alla lista; il file deve avere estensione “btc” come indicato nella casella Tipo file.

- Scegliere il pulsante Apri.

Le lavorazioni contenute nel file batch sono aggiunte sempre in coda alla lista.

Nota:

- Un file batch presente nella lista può essere compresso (tutte le righe sono nascoste) o espanso (tutte le righe sono visibili) con doppio clic sul nome del file.

- La riga che contiene un file batch può essere modificata solo nella colonna “ON” e nella colonna “Nrx”.

- Non è possibile aggiungere alla lista un file batch contenente altri file batch.

#### Modificare il nome della lavorazione

- Selezionare la lavorazione.

- Fare clic sul pulsante .

- Nella finestra “Apri”, indicare nella casella Nome file il nome del file; il file deve avere estensione “cnc” come indicato nella casella Tipo file.

- Scegliere il pulsante Apri.

#### Espandere una lavorazione

Per suddividere una lavorazione per utensile usato.

- Selezionare la lavorazione.

- Fare clic sul pulsante .

Il file della lavorazione deve includere più lavorazioni eseguite con utensili diversi.

Nella espansione del file vengono replicati  tutti i parametri associati al file da espandere.

#### Modificare la posizione iniziale XY

La posizione iniziale indica il punto del piano di lavoro XY che corrisponde al punto di coordinate X = 0, Y = 0 della lavorazione.

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “X”; inserire il valore numerico in millimetri della posizione iniziale assoluta per l’asse X.

- Confermare con “INVIO”.

- Ripetere per l’asse Y.

Nota:

- Se i valori di posizione iniziale sono entrambi nulli, la lavorazione sarà eseguita nella posizione iniziale impostata dalla lavorazione precedente.

- Se alla lavorazione è associato un indice di allineamento lastra, la posizione iniziale dipenderà dai dati di allineamento.

#### Modificare la posizione iniziale XY da “altre posizioni iniziali”

Per assegnare la posizione iniziale XY scegliendo dalla tabella delle “altre posizioni iniziali”:

- Selezionare la lavorazione.

- Fare clic sul pulsante .

- Fare doppio clic sulla riga desiderata nella lista proposta.

#### Aggiungere uno spostamento Y

Lo spostamento aggiuntivo Y indica una variazione della posizione iniziale Y. Si usa quando sullo stesso materiale vengono eseguite lavorazioni distinte.

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “dY”; inserire il valore numerico in millimetri dello spostamento aggiuntivo Y.

- Confermare con “INVIO”.

#### Modificare lo spessore del materiale H

Lo spessore del materiale H indica una variazione della posizione iniziale Z.

Durante la lavorazione, questo valore viene sommato al valore di preset dell’utensile in uso per determinare la nuova posizione Z = 0 della lavorazione.

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “H”; inserire il valore numerico in millimetri dello spessore del materiale H.

- Confermare con “INVIO”.

Nota:

- Se il valore dello spessore del materiale H è nullo, la lavorazione sarà eseguita con lo spessore impostata dalla lavorazione precedente.

- Se alla lavorazione è associato un indice di allineamento lastra,lo  spessore del materiale H dipenderà dai dati di allineamento.

- Se il valore dello spessore del materiale H non è nullo, lo spessore calcolato dall’allineamento lastra non viene usato.

#### Ripetere la lavorazione

Per ripetere una lavorazione è necessario indicare il numero di ripetizioni lungo X e lungo Y e la relativa distanza.

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “Xnr”; inserire il numero delle ripetizioni lungo X. Confermare con “INVIO”.

- Fare doppio clic sulla colonna “Xdr”; inserire la distanza in millimetri tra una ripetizione e la successiva lungo X. Confermare con “INVIO”.

- Fare doppio clic sulla colonna “Ynr”; inserire il numero delle ripetizioni lungo Y. Confermare con “INVIO”.

- Fare doppio clic sulla colonna “Ydr”; inserire la distanza in millimetri tra una ripetizione e la successiva lungo Y. Confermare con “INVIO”.

Nota: i parametri delle ripetizioni vengono annullati dopo l’esecuzione di ogni lavorazione.

#### Riprendere la lavorazione da una ripetizione diversa dalla prima

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “Nrp1”; inserire il numero della prima ripetizione. Confermare con “INVIO”.

#### Allineamento della lastra

Il CN è in grado di eseguire il rilevamento della posizione di una lastra nel piano XY e dello spessore del materiale H.

I dati di allineamento relativi ad un massimo di tre lastre sono mantenuti nel CN fino al suo spegnimento.

Per associare una lavorazione ai dati di allineamento della lastra, è necessario indicare il numero della lastra; la posizione iniziale XY e lo spessore del materiale H vengono modificati secondo i dati di allineamento.

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “Nlas”; inserire il numero della lastra. Confermare con “INVIO”.

Nota: se alla lavorazione è associato un indice di allineamento lastra, la posizione iniziale e lo spessore del materiale H dipenderanno dai dati di allineamento.

#### Modifica dello spessore H calcolato dall’allineamento lastra

Modifica il valore dello spessore del materiale H calcolato dall’allineamento lastra.

Nel caso sia stato indicato un valore nella colonna H, questo parametro viene ignorato.

Per modificare la variazione dello spessore:

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “dH”; inserire il valore numerico in millimetri di correzione. Confermare con “INVIO”.

#### Sospendere una lavorazione

Sospendere una lavorazione permette di annullare la lavorazione senza eliminarla dalla lista.

Per sospendere una lavorazione:

- Selezionare la lavorazione.

- Fare doppio clic sulla colonna “ON”;  compare la scritta “off” per indicare che la lavorazione è sospesa.

#### Eseguire un batch

Completata la lista, per avviare le lavorazioni fare clic sul pulsante .

Nella lista, viene espansa ogni eventuale lavorazione batch e viene azzerata la colonna “time”.

Al termine di ogni lavorazione, il valore “time” mostra il tempo impiegato.

Opzioni di esecuzione del batch

Fare clic sul pulsante  per abilitare le seguenti opzioni:

- avvio della lavorazione: la spunta indica che all’avvio del batch viene avviata anche la prima lavorazione; diversamente, il CN attende lo start dall’operatore.

- Abilita off accessori: la spunta indica che è richiesto lo spegnimento di tutti gli accessori al completamento del batch.

- Abilita il controllo lastra:  la spunta indica che è richiesto il controllo lastra.

- Integrità lastra 1-10: la spunta indica che le rispettive lastre sono considerate integre.

#### Interrompere un batch

Fare clic sul pulsante  per interrompere l’esecuzione del batch. Una lavorazione in corso viene completata.

L’esecuzione di un batch viene interrotta da ogni condizione di allarme.

### MDI (Manual Data Input)

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Utilità”;

- fare doppio clic su “MDI”;

La funzione MDI (Manual Data Input) consente l’esecuzione immediata di una sequenza di comandi Iso direttamente immessa dall’operatore.

Fare clic sul pulsante  per comandare l’avvio del MDI; il CN passa nello stato di esecuzione.

Immettere nella casella di testo il comando iso da eseguire seguito da [INVIO]. Il comando viene aggiunto alla lista e inviato al CN che lo esegue immediatamente. Se un comando già presente nella lista deve essere ripetuto, fare doppio clic sulla riga della lista.

Fare clic sul pulsante  per comandare la fine del MDI; il CN passa nello stato di ATTESA.

Fare clic sul pulsante  per cancellare la lista dei comandi presente a video.

### Lavorazione ripetuta

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Utilità”;

- fare doppio clic su “Lavorazione ripetuta”;

Consente di ripetere più volte una lavorazione.

| Lavorazione ripetuta |  |  |
| --- | --- | --- |
| attiva la ripetizione | Si | abilita la ripetizione della lavorazione |
| contatore di lavorazioni | 15 | numero di lavorazioni completate |
| numero max di lavorazioni | 0 | numero massimo di lavorazioni, se diverso da 0 |
| Pausa dopo la lavorazione |  |  |
| richiesta di pausa | Si | esegue una pausa al termine di ogni lavorazione |
| Posizione di pausa |  |  |
| asse X | Si | posizione dell'asse X in pausa |
| asse Y | No | posizione dell'asse Y in pausa |
| asse Z | No | posizione dell'asse Z in pausa |
| valori relativi | No | se valori di posizione sono relativi alla posizione 0 del pezzo |

### Ripetizioni nel piano XY

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Utilità”;

- fare doppio clic su “Ripetizioni nel piano XY”;

| Ripetizioni nel piano |  | consentono di ripetere più volte una lavorazione disponendola a intervalli regolari nel piano XY. |
| --- | --- | --- |
| abilita le ripetizioni | Si | abilita le ripetizioni nel piano XY |
| prima ripetizione | 1 | numero della prima ripetizione da eseguire |
| Ripetizioni lungo X |  |  |
| n.ro di ripetizioni | 3 | numero delle lavorazioni da disporre lungo X |
| distanza | 45 | distanza in X tra una lavorazione e la successiva |
| Ripetizioni lungo Y |  |  |
| n.ro di ripetizioni | 3 | numero delle lavorazioni da disporre lungo Y |
| distanza | 60 | distanza in Y tra una lavorazione e la successiva |
| Z di sicurezza |  |  |
| quota Z di sicurezza | 2.000 | quota Z di sicurezza tra una lavorazione e la successiva |

### Allineamento lastra

L’allineamento della lastra rileva la posizione iniziale XY e Z da associare ad una successiva lavorazione, correggendo eventuali errori di posizionamento del materiale.

Prima della lavorazione, Il CN deve rilevare la posizione XY di due fori presenti nella lastra e la quota Z di contatto.

La posizione rilevata del primo foro diventa la nuova posizione iniziale XY per la successiva lavorazione.

Dalla posizione rilevata del secondo foro, viene calcolata la rotazione da applicare alla lavorazione per compensare l’eventuale posizionamento errato della lastra.

La quota Z di contatto corregge la posizione iniziale Z.

Quanto sopra presuppone che le geometrie e le relative lavorazioni siano state create rispetto al centro del primo foro.

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Utilità”;

- fare doppio clic su “Allinea lastra”.

| Selezione della lastra |  |  |
| --- | --- | --- |
| lastra numero | 1 | indica il numero della lastra(1-2-3) |
| posizione G del primo foro | G54 | selezione della posizione predefinita G. La G54 deve indicare la posizione assoluta XY del primo foro e la quota Z di abbassamento in rapido sul materiale. |
| distanza secondo foro | 80 | distanza in Y del secondo foro |
| distanza X punto di tastatura | -10.000 | distanza in X del punto di tastatura H |
| distanza Y punto di tastatura | 0.000 | distanza in Y del punto di tastatura H |
| Posizione del primo foro |  |  |
| X | 0.000 | posizione assoluta X del primo foro |
| Y | 0.000 | posizione assoluta Y del primo foro |
| Posizione del secondo foro |  |  |
| X | 0.000 | posizione assoluta X del secondo foro |
| Y | 0.000 | posizione assoluta y del secondo foro |
| Posizione di tastatura |  |  |
| X | 0.000 | posizione assoluta X del punto di tastatura H |
| Y | 0.000 | posizione assoluta Y del punto di tastatura H |
| Z | 0.000 | quota Z di abbassamento in rapido |

Per definire i dati di allineamento lastra:

- selezionare una posizione predeterminata G54 (o G55 o G56) dove i valori XY indicano la posizione assoluta  del primo foro e Z la quota di abbassamento Z in rapido;

- indicare la distanza in Y tra i due fori;

- indicare la distanza in X e la distanza in Y tra il primo foro ed il punto di tastatura.

eseguire un allineamento

- selezionare la lastra;

- fare clic sul pulsante ; nello stato di JOG, invia i dati della lastra selezionata e comanda l’esecuzione dell’allineamento.

creare un file cnc di allineamento

- selezionare la lastra;

Codice Iso:

M400 annulla i dati di allineamento

M401 esegue l’allineamento per la lastra 1

M402 esegue l’allineamento per la lastra 2

M403 esegue l’allineamento per la lastra 3

fare clic sul pulsante  per creare un file contenente i dati della lastra selezionata e il comando iso di esecuzione dell’allineamento .

### Mappatura lastra

La mappatura di una lastra nel piano XY è usata per aggiustare la profondità Z di una successiva lavorazione su materiale di spessore irregolare.

Per eseguire una mappatura è necessario indicare l’area da mappare, la risoluzione XY e la quota di abbassamento Z in rapido.

Eseguita la mappatura, la successiva lavorazione viene corretta in Z secondo le quote mappate.

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Utilità”;

- fare doppio clic su “Mappatura lastra”.

| Selezione della lastra |  | nel file utente possono essere salvati i dati di mappatura di 3 lastre; |
| --- | --- | --- |
| lastra numero | 1 | indica il numero della lastra(1-2-3) |
| Posizione iniziale |  | angolo in basso a sinistra della lastra clic sui pulsanti per acquisire la posizione xy direttamente dal CN; |
| X | 35.000 | posizione X del primo estremo |
| Y | -378.00 | posizione Y del primo estremo |
| Posizione finale |  | angolo in alto a destra della lastra |
| X | 235.000 | posizione X del secondo estremo |
| Y | -278.00 | posizione Y del secondo estremo |
| Posizione Z |  |  |
| Z | 120.000 | quota Z di abbassamento in rapido; Nota Se il tastatore contatta la lastra durante l’abbassamento Z in rapido, la mappatura viene terminata con errore. Se il tastatore non contatta la lastra entro 20 mm successivi all’abbassamento Z in rapido, la mappatura viene terminata con errore. |
| Risoluzione |  | la risoluzione XY, ovvero la distanza tra una tastatura e la successiva, applicata alla dimensione dell’area di mappatura, determina il numero di punti da mappare con un limite massimo di 1500 punti. |
|  | 5.000 | risoluzione XY di mappatura |
|  | 850 | numero di punti di mappatura (max. 1500) |

eseguire una mappatura

- Comandare il CN nello stato di JOG;

- Indicare i parametri di mappatura;

- fare clic sul pulsante ; invia i dati della lastra selezionata e comanda l’esecuzione della mappatura. Il pulsante non è accessibile se parametri non sono corretti o se il CN non è nello stato di JOG.

creare un file cnc di mappatura

- Indicare i parametri di mappatura;

- fare clic sul pulsante ; crea un file contenente i dati della lastra selezionata e il comando iso di esecuzione della mappatura. Il pulsante non è accessibile se parametri non sono corretti.

Codice Iso:

M500 annulla i dati di mappatura

M501 esegue la mappatura

## Script{#IDH_SCRIPT}

Questo manuale tecnico descrive nel dettaglio i comandi disponibili nel linguaggio di scripting utilizzabile all’interno della funzionalità Batch di Lavorazione del software Skipper.

Lo scripting batch rappresenta uno strumento avanzato, progettato per automatizzare, personalizzare e ottimizzare i processi di lavorazione e misura. Attraverso comandi semplici e intuitivi, consente di definire sequenze operative complesse, anche condizionate, migliorando l’efficienza e la coerenza delle lavorazioni.

Una delle potenzialità più rilevanti dello scripting è l’accesso diretto ai parametri macchina, che permette non solo di modificarli dinamicamente, ma anche di costruire routine automatiche di autocalibrazione tramite l’impiego dei tastatori integrati.

Nel corso del documento verranno presentati tutti i comandi disponibili, con la relativa sintassi, descrizione funzionale ed esempi pratici di utilizzo, organizzati in sezioni tematiche per facilitarne la consultazione.

### Panoramica sul linguaggio

Il linguaggio di scripting utilizzato nella modalità Batch di Lavorazione del software Skipper si ispira al linguaggio JavaScript, di cui mantiene i comandi e i costrutti fondamentali. Questa scelta rende il linguaggio immediatamente familiare a chi ha già esperienza con ambienti di scripting moderni.

### Struttura e stile del linguaggio

La sintassi è case-sensitive e segue una struttura libera basata su blocchi delimitati da parentesi graffe ({}), con istruzioni che terminano opzionalmente con punto e virgola (;), come in JavaScript.

Sono supportati tutti i principali costrutti di controllo di flusso (if, while, for, switch), nonché la definizione di funzioni personalizzate e l’uso di variabili locali e globali.

### Estensioni specifiche per Skipper

Oltre alle funzionalità standard del linguaggio, lo scripting batch include un insieme di estensioni specifiche per l’integrazione diretta con l’ambiente Skipper:

- Accesso ai parametri macchina: tramite variabili predefinite o funzioni specifiche, è possibile leggere e modificare parametri interni della macchina (es. posizione assi, parametri degli accessori, origini, ecc)

- Accesso a variabili del processo ISO: è possibile ottenere i punti di tastatura misurati durante una lavorazione macchina

- Accesso alle impostazioni di Skipper: lo script può interagire con impostazioni del software, come ad esempio parametri di esecuzione, percorsi, opzioni utente

- Parametri della batch: lo script può accedere ai parametri di tutte le righe della batch a cui appartiene

- Funzioni macchina e di Skipper: sono disponibili comandi e funzioni dedicate per operazioni come:

  - Caricamento di un file cnc

  - Logging

  - Messaggistica e creazione di popup

### Commenti

I commenti seguono la sintassi JavaScript:

// Commento su una riga

/*

Commento su più righe

*/

### Buone pratiche

- Usare nomi di variabili significativi per migliorare la leggibilità.

- Inserire commenti per descrivere blocchi complessi o personalizzazioni specifiche.

- Mantenere gli script modulari, riutilizzando funzioni dove possibile.

### Gestione delle variabili

Nel linguaggio di scripting utilizzato da Skipper, tutte le variabili vengono dichiarate utilizzando la parola chiave var. Questo approccio, mutuato da JavaScript, consente di creare variabili in modo semplice e flessibile, senza dover specificare esplicitamente il tipo di dato.

#### Dichiarazione e assegnazione

Le variabili possono essere dichiarate e inizializzate nella stessa istruzione:

var velocità = 1500;

var messaggio = "Inizio lavorazione";

var eseguiControllo = true;

È anche possibile dichiarare una variabile senza inizializzarla:

var risultato;

In tal caso, la variabile avrà valore undefined fino a quando non verrà assegnato un valore esplicito.

#### Tipi di dati supportati

Anche se non è necessario specificare il tipo, le variabili possono contenere diversi tipi di dato:

- Numeri: interi o decimali
var quota = 12.5;

- Stringhe: delimitate da doppi o singoli apici
var nomeBatch = "Batch1";

- Booleani: true o false
var abilitato = false;

- Oggetti speciali o strutture dati: in base alle estensioni offerte da Skipper (es. accesso a parametri macchina o oggetti batch), possono esistere variabili strutturate o predefinite.

#### Riassegnazione

Le variabili dichiarate con var possono essere riassegnate in qualsiasi punto dello script:

var quota = 10;

quota = quota + 5;

#### Ambito delle variabili

Tutte le variabili dichiarate con var hanno ambito di funzione o globale, a seconda del punto in cui sono definite:

- Le variabili dichiarate all’interno di una funzione sono locali alla funzione stessa.

- Le variabili dichiarate all’esterno di qualsiasi funzione sono visibili globalmente in tutto lo script.

var globale = 100;

function esempio() {

var locale = 50;

log("Variabile locale: " + locale);

}

log("Variabile globale: " + globale);

Nota: si consiglia di evitare conflitti di nomi tra variabili locali e globali per prevenire comportamenti inattesi.

#### Convenzioni consigliate

- Utilizzare nomi descrittivi, in minuscolo e con parole separate da underscore o camelCase (quota_attuale, quotaAttuale).

- Evitare l’uso di nomi troppo generici (temp, val, x) se non in contesti molto brevi.

- Inizializzare sempre le variabili per garantire comportamenti deterministici.

### Operatori ed espressioni

Il linguaggio di scripting della modalità batch di Skipper supporta un insieme di operatori standard, simili a quelli presenti in JavaScript, che permettono di costruire espressioni logiche, matematiche e di confronto. Questi operatori sono essenziali per implementare condizioni, calcoli e decisioni all'interno degli script.

#### Operatori aritmetici

Gli operatori aritmetici permettono di eseguire operazioni matematiche su valori numerici.

| Operatore | Descrizione | Esempio |
| --- | --- | --- |
| + | Addizione | var somma = a + b; |
| - | Sottrazione | var diff = a - b; |
| * | Moltiplicazione | var prod = a * b; |
| / | Divisione | var div = a / b; |
| % | Modulo (resto) | var resto = a % b; |

Nota: La divisione tra interi restituisce comunque un valore decimale se necessario.

#### Operatori di confronto

Utilizzati nelle condizioni (if, while, ecc.), servono per confrontare valori.

| Operatore | Descrizione | Esempio |
| --- | --- | --- |
| == | Uguaglianza (valore) | a == b |
| != | Diverso | a != b |
| > | Maggiore | a > b |
| < | Minore | a < b |
| >= | Maggiore o uguale | a >= b |
| <= | Minore o uguale | a <= b |

Nota: L'operatore == verifica solo il valore, non il tipo

#### Operatori logici

Permettono di combinare condizioni booleane.

| Operatore | Descrizione | Esempio |
| --- | --- | --- |
| && | AND logico | a > 0 && b < 10 |
| ! | NOT logico | !(a > 100) |

### Operatori di assegnazione

L’assegnazione viene fatta con l’operatore =. Sono disponibili anche versioni combinate con operatori aritmetici.

| Operatore | Descrizione | Esempio |
| --- | --- | --- |
| = | Assegnazione semplice | x = 5; |
| += | Addizione e assegnazione | x += 2; (equivale a x = x + 2) |
| -= | Sottrazione e assegnazione | x -= 1; (equivale a x = x - 1) |
| *= | Moltiplicazione e assegnazione | x *= 3; (equivale a x = x * 3) |
| /= | Divisione e assegnazione | x /= 4; (equivale a x = x / 4) |

#### Concatenazione di stringhe

L’operatore + può essere usato anche per unire due stringhe:

var messaggio = "Quota attuale: " + quota;

Se uno degli operandi è una stringa, l’altro verrà convertito automaticamente in testo

### Strutture di controllo

Le strutture di controllo consentono di gestire il flusso di esecuzione dello script in base a condizioni o ripetizioni. Il linguaggio batch di Skipper supporta le principali strutture tipiche della programmazione imperativa, ereditate da JavaScript.

#### Condizionali

Le istruzioni condizionali permettono di eseguire blocchi di codice solo se una determinata condizione è verificata.

if, else if, else

var quota = 15;

if (quota > 20) {

log("Quota troppo alta");

} else if (quota >= 10) {

log("Quota corretta");

} else {

log("Quota troppo bassa");

}

- La condizione tra parentesi tonde deve restituire un valore booleano (true o false).

- I blocchi di codice sono racchiusi tra parentesi graffe {}.

Uso del ! (NOT logico)

var tastatoreAttivo = false;

if (!tastatoreAttivo) {

attivaTastatore();

}

#### Cicli

I cicli permettono di eseguire una stessa porzione di codice più volte, finché una condizione è vera o per un numero definito di iterazioni.

for

for (var i = 0; i < 5; i++) {

log("Iterazione " + i);

}

- Inizializzazione: var i = 0

- Condizione di continuazione: i < 5

- Incremento: i++

while

var quota = 0;

while (quota < 10) {

quota += 2;

log("Quota attuale: " + quota);

}

- Il ciclo continua finché la condizione è vera.

do...while

var tentativi = 0;

do {

log("Tentativo: " + tentativi);

tentativi++;

} while (tentativi < 3);

- Il blocco viene eseguito almeno una volta, anche se la condizione è falsa al primo controllo.

#### Comandi di controllo del flusso

##### break

Interrompe l’esecuzione del ciclo corrente:

for (var i = 0; i < 10; i++) {

if (i == 5) break;

log("i = " + i);

}

##### continue

Salta l’iterazione corrente e passa alla successiva:

for (var i = 0; i < 5; i++) {

if (i == 2) continue;

log("Valore: " + i);

}

##### Switch

Il costrutto switch permette di eseguire blocchi diversi di codice in base al valore di una variabile o di un'espressione. È utile quando si devono gestire più condizioni in modo compatto e leggibile.

Sintassi base:

var codiceErrore = 2;

switch (codiceErrore) {

case 1:

log("Errore di inizializzazione");

break;

case 2:

log("Errore di connessione");

break;

case 3:

log("Errore di misura");

break;

default:

log("Errore sconosciuto");

break;

}

- Ogni case viene confrontato con il valore di codiceErrore.

- L’istruzione break impedisce che vengano eseguiti anche i blocchi successivi ("fall-through").

- Il blocco default viene eseguito se nessun case corrisponde.

Nota: lo switch è particolarmente utile quando si leggono parametri macchina che possono assumere uno tra più stati distinti e noti.

### Funzioni

Le funzioni permettono di raggruppare blocchi di codice riutilizzabili, migliorando la leggibilità, la modularità e la manutenzione dello script. Come in JavaScript, le funzioni possono ricevere parametri in ingresso e restituire un valore in uscita.

#### Dichiarazione di una funzione

Le funzioni vengono dichiarate utilizzando la parola chiave function, seguita dal nome della funzione, una lista di parametri tra parentesi tonde e un blocco di codice tra parentesi graffe.

Sintassi:

function nomeFunzione(param1, param2) {

// corpo della funzione

return risultato;

}

Esempio:

function somma(a, b) {

return a + b;

}

var risultato = somma(5, 3);  // risultato = 8

- I parametri sono opzionali.

- Una funzione può restituire un valore con return, oppure nessun valore (in tal caso restituisce undefined).

#### Uso di funzioni per organizzare la logica

È buona pratica usare funzioni per suddividere lo script in unità logiche distinte, ad esempio per operazioni ricorrenti o per isolare logiche condizionali complesse.

Esempio di funzione per verifica quota:

function verificaQuota(quota) {

if (quota < 10) {

log("Quota troppo bassa");

} else if (quota > 50) {

log("Quota troppo alta");

} else {

log("Quota OK");

}

}

#### Funzioni come comandi specifici

Oltre alle funzioni definite dall’utente, lo scripting batch di Skipper mette a disposizione un insieme di funzioni predefinite per eseguire operazioni specifiche, come:

- log(messaggio) — scrive un messaggio nel log di Skipper (pannello dei messaggi)

Nota: L'elenco completo delle funzioni macchina disponibili è riportato nella sezione dedicata ai comandi specifici di Skipper.

#### Scope delle variabili all’interno delle funzioni

Le variabili dichiarate dentro una funzione con var hanno ambito locale e non sono accessibili dall’esterno:

function esempio() {

var locale = 42;

log("Locale: " + locale);

}

esempio();

// log(locale); // Errore: locale non è definita fuori dalla funzione

### Parametri macchina e comandi specifici

In questa sezione vengono descritti i parametri macchina e i comandi specifici che possono essere utilizzati all’interno dello scripting batch di Skipper. Questi strumenti consentono di interagire direttamente con i componenti hardware e software della macchina, permettendo la lettura e la modifica dei parametri di configurazione, l'esecuzione di operazioni automatiche e l'interazione con le funzionalità avanzate di Skipper.

I parametri macchina comprendono valori come la posizione delle origini, posizioni correnti degli assi, parametri degli accessori, e molte altre informazioni cruciali per il controllo e la gestione della macchina. I comandi specifici permettono di eseguire azioni come il caricamento di un file cnc, la richiesta di punti di tastatura, la gestione degli allarmi, ecc.

#### Come accedere e modificare i parametri macchina

In Skipper, i parametri macchina sono organizzati in namespace. Un namespace è un identificatore gerarchico che permette di strutturare i parametri in modo logico e facilmente accessibile, raggruppandoli in categorie specifiche. Ogni namespace rappresenta una sezione o una funzionalità della macchina, e i parametri specifici di quella sezione possono essere letti o modificati tramite il percorso completo del namespace.

#### Struttura dei namespace

I namespace sono organizzati come una serie di chiavi separate da punti (.). Ogni chiave rappresenta un livello gerarchico e consente di accedere a parametri specifici all'interno di quella sezione. Per convenzione i namespace sono CameCase (prima lettera di ogni parola in maiuscolo), mentre i parametri finali dromedaryCase (prima lettera minuscola, maiuscola tra le parole interne).

Ad esempio, un parametro come Machine.Parameters.G54[0].x indica che si sta accedendo al valore della coordinata x dell'origine predefinita G54 della macchina, sotto la sezione Machine.Parameters.

#### Accesso ai parametri

Per leggere un parametro, è sufficiente specificare il namespace completo della variabile desiderata. Ecco come accedere al valore di un parametro:

var posizioneX = Machine.Parameters.G54[0].x;

log("Posizione X: " + posizioneX);

In questo esempio, il valore della coordinata x dell'origine viene letto dal parametro e assegnato alla variabile posizioneX.

#### Modifica dei parametri

Per modificare un parametro, si utilizza una sintassi simile a quella dell'accesso, ma associando il valore desiderato al parametro specificato. Ecco un esempio di modifica:

Machine.Parameters.G54[0].x = 100;  // Imposta la coordinata X dell'origine a 100

log("Nuova posizione X: " + Machine.Parameters.G54[0].x);

In questo caso, la posizione x dell'origine viene impostata a 100.

#### Variabili di stato

Oltre ai parametri della macchina, ci sono anche variabili predefinite che possono essere utilizzate per ottenere informazioni sullo stato del sistema, come ad esempio:

- Machine.Axes.X.absolutePosition: posizione assoluta dell’asse X

- Machine.Axes.X.relativePosition: posizione relativa all’origine corrente dell’asse X

- Machine.Axes.X.encoderPosition: posizione dell’encode dell’asse X

### Elenco parametri supportati

Tutti i parametri macchina sono raggruppati nel namespace Machine.Parameters che, di conseguenza, va anteposto al nome dei parametri qui elencati

#### Machine.Parameters.Axis

Nel linguaggio di scripting di Skipper, il namespace Parameters.Axis consente di accedere ai parametri degli assi. Ogni asse della macchina è rappresentato da un proprio namespace secondario, che contiene i parametri relativi a quel particolare asse.

Ad esempio, l’offset di home dell’asse A può essere ottenuta attraverso il namespace Axis.A.homeOffset

Sintassi di accesso:

// Imposta la 0 la posizione di offset di home dell’asse A

Axis.A.homeOffset = 0;

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| homeOffset | Numerico | Offset di home dell’asse |
| rotationOffset | Numerico | Posizione di home asse di rotazione, presente solo su assi di rotazione ABC… |

#### Machine.Parameters.Blade

Il namespace Machine.Parameters.Blade raccoglie i parametri relativi all’accessorio lama da taglio

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| offsetX | Numerico | Offset X rispetto al mandrino (T1) |
| offsetY | Numerico | Offset Y rispetto al mandrino (T1) |
| preset | Numerico | Preset della lama |
| disableDevice | Booleano | Consente di disabilitare l’accessorio, mascherando gli allarmi |
| enableCorrection | Booleano | Abilita la compensazione automatica dell’eccentricità della lama nell’asse di orientamento C |
| eccentricityX | Numerico | Valore di eccentricità X |
| eccentricityY | Numerico | Valore di eccentricità Y |
| bladeCycles | Intero | Contatore del numero di cicli eseguiti dalla lama |
| maxBladeCycles | Intero | Massimo numeri di cicli consentiti prima di segnalare l’allarme fine vita lama |

#### Machine.Parameters.Feedrate

Questo namespace raggruppa i parametri di velocità predefinite, utilizzate nei movimenti rapidi o di taglio in assenza di comandi di velocità F.

##### Machine.Parameters.Feedrate.Cut

Parametri di velocità nei movimenti in lavorazione G1, G2, G3, …

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| common | Numerico | Velocità comune in lavorazione degli assi diversi da Z espresso in unità al secondo |
| z | Numerico | Velocità specifica per l’asse Z per i movimenti in lavorazione, espressa in mm/s |

##### Machine.Parameters.Feedrate.Rapid

Parametri di velocità nei movimenti in rapido G0

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| common | Numerico | Velocità comune in rapido degli assi diversi da Z espresso in unità al secondo |
| z | Numerico | Velocità specifica per l’asse Z per i movimenti in rapido, espressa in mm/s |

#### Machine.Parameters.G54[]-G55[]-G56[]

Le origini predefinite, come G54, G55, G56, sono utilizzate nel linguaggio ISO per definire diverse posizioni di riferimento durante la lavorazione CNC. Ogni origine predefinita può includere fino a quattro posizioni (ad esempio, G54, G54.1, G54.2, G54.3), che corrispondono a differenti riferimenti spaziali, come le coordinate X, Y, Z e lo spessore del materiale.

Nel linguaggio di scripting le varianti di ciascun comando di orgine (ad esempio, G54, G54.1, G54.2, G54.3) sono indicizzate come elementi di un array, dove il numero dopo il punto rappresenta l'indice del vettore.

Esempio:

- G54 è rappresentato come G54[0]

- G54.1 è rappresentato come G54[1]

- G54.2 è rappresentato come G54[2]

- G54.3 è rappresentato come G54[3]

| Nome | Tipo | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Numerico | Posizione X |  |
| y | Numerico | Posizione Y |  |
| z | Numerico | Posizione Z |  |
| h | Numerico | Spessore del materiale che varia la quota Z=0 di lavorazione |  |
| a | Numerico | Posizione A | Solo su FW FDC da 20251110 |
| b | Numerico | Posizione B | Solo su FW FDC da 20251110 |
| c | Numerico | Posizione C | Solo su FW FDC da 20251110 |
| v | Numerico | Posizione V | Solo su FW FDC da 20251110 |
| w | Numerico | Posizione W | Solo su FW FDC da 20251110 |
| u | Numerico | Posizione U | Solo su FW FDC da 20251110 |

Questa struttura consente di accedere facilmente alle diverse posizioni di origine in modo semplice e ordinato, utilizzando l’indice appropriato per ciascuna.

// Accesso alla coordinata X di G54.2

var xG542 = G54[2].x;

In questo esempio, G54[2] rappresenta la terza posizione dell'origine G54 (G54.2), e x accede alla coordinata X di quella posizione.

#### Machine.Parameters.Kinematics

ll namespace Machine.Parameters.Kinematics raggruppa i parametri per il settaggio della cinematica macchina

##### Machine.Parameters.Kinematics.FeedrateModulation

Identifica i parametri utilizzati per abilitare e configurare la modulazione della velocità di avanzamento su macchina a 5 assi, una funzionalità fondamentale per il mantenimento corretto della velocità utensile-materiale.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| enable | Booleano | Abilitazione della modulazione di velocità |
| centerX | Numerico | Posizione X del centro di rotazione della macchina |
| centerY | Numerico | Posizione Y del centro di rotazione della macchina |
| centerZ | Numerico | Posizione Z del centro di rotazione della macchina |

#### Machine.Parameters.LensClamp

Il namespace LensClamp consente di gestire i parametri relativi alla multilavorazione, una funzione che abilita la ripetizione automatica e ciclica del file CNC caricato nella macchina. Questa opzione è utile quando si desidera eseguire lo stesso programma CNC più volte senza doverlo far ripartire manualmente, ottimizzando il processo produttivo.

Nel linguaggio di scripting, è possibile specificare vari parametri per la multilavorazione, come il numero massimo di cicli da eseguire o, in alternativa, abilitare la ripetizione illimitata del ciclo.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| enable | Booleano | Abilita o disabilita la multilavorazione |
| maxCycles | Intero | Numero massimo di ripetizioni, indicare 0 per ripetizioni illimitate |
| completedCycles | Intero | Numero di ripetizioni del ciclo completate finora |

Sintassi di accesso e configurazione:

//Abilitare la multilavorazione

Machine.Multi.enable = true;

//Impostare un numero massimo di ripetizioni a 10

Machine.Multi.maxCycles = 10;

//Azzerare il contatore ripetizioni

Machine.Multi.completedCycles = 0;

#### Machine.Parameters.Multi

Il namespace Multi consente di gestire i parametri relativi alla multilavorazione, una funzione che abilita la ripetizione automatica e ciclica del file CNC caricato nella macchina. Questa opzione è utile quando si desidera eseguire lo stesso programma CNC più volte senza doverlo far ripartire manualmente, ottimizzando il processo produttivo.

Nel linguaggio di scripting, è possibile specificare vari parametri per la multilavorazione, come il numero massimo di cicli da eseguire o, in alternativa, abilitare la ripetizione illimitata del ciclo.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| enable | Booleano | Abilita o disabilita la multilavorazione |
| maxCycles | Intero | Numero massimo di ripetizioni, indicare 0 per ripetizioni illimitate |
| completedCycles | Intero | Numero di ripetizioni del ciclo completate finora |

Sintassi di accesso e configurazione:

//Abilitare la multilavorazione

Machine.Multi.enable = true;

//Impostare un numero massimo di ripetizioni a 10

Machine.Multi.maxCycles = 10;

//Azzerare il contatore ripetizioni

Machine.Multi.completedCycles = 0;

#### Machine.Parameters.MultiSpindle.T1/T2/T3/T4

Il namespace Machine.Parameters.MultiSpindle raccoglie i parametri relativi alla configurazione multimandrino.

- Machine.Parameters.MultiSpindle.T1 accede ai parametri del T1

- Machine.Parameters.MultiSpindle.T2 accede ai parametri del T2

- Machine.Parameters.MultiSpindle.T3 accede ai parametri del T3

- Machine.Parameters.MultiSpindle.T4 accede ai parametri del T4

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| offsetX | Numerico | Offset X rispetto al mandrino (T1) |
| offsetY | Numerico | Offset Y rispetto al mandrino (T1) |
| preset | Numerico | Preset del mandrino |

#### Machine.Parameters.Origin

Origine correntemente in uso nella macchina, rispetto alla quale sono riferite le posizioni relative degli assi

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| x | Numerico | Posizione X |
| y | Numerico | Posizione Y |
| z | Numerico | Posizione Z |
| a | Numerico | Posizione A |
| b | Numerico | Posizione B |
| c | Numerico | Posizione C |
| v | Numerico | Posizione V |
| w | Numerico | Posizione W |
| u | Numerico | Posizione U |
| h | Numerico | Spessore del materiale che varia la quota Z=0 di lavorazione |

#### Machine.Parameters.PresetSensor

Il namespace Machine.Parameters. PresetSensor raccoglie i parametri relativi al dispositivo preset per la misurazione della lunghezza utensili.

##### Machine.Parameters.PresetSensor.Position

Posizione del sensore in coordinate macchina

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| x | Numerico | Posizione X del sensore |
| y | Numerico | Posizione Y del sensore |
| z | Numerico | Posizione Z di avvicinamento al sensore |
| limit | Numerico | Posizione Z limite di ricerca sensore |
| h | Numerico | Altezza del sensore di preset |

##### Machine.Parameters.PresetSensor.lastMeasure

Ultima misura in mm effettuata durante l’operazione di preset di un utensile

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| lastMeasure | Numerico | Ultima misura in mm effettuata durante l’operazione di preset di un utensile |

#### Machine.Parameters.Probe3D

Il namespace Machine.Parameters.Probe3D raccoglie i parametri relativi al tastatore 3D, uno strumento utilizzato per operazioni di misura, calibrazione automatica e rilevamento di superfici o riferimenti pezzo. I parametri disponibili consentono di definire la posizione fisica del tastatore rispetto al mandrino e il preset.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| offsetX | Numerico | Offset X rispetto al mandrino (T1) |
| offsetY | Numerico | Offset Y rispetto al mandrino (T1) |
| preset | Numerico | Preset del tastatore |

#### Machine.Parameters.LinearGauge

Il namespace Machine.Parameters.LinearGauge raccoglie i parametri relativi al tastatore calibro lineare, uno strumento utilizzato per operazioni di misura, calibrazione automatica e rilevamento di superfici o riferimenti pezzo. I parametri disponibili consentono di definire la posizione fisica del tastatore rispetto al mandrino e il preset.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| offsetX | Numerico | Offset X rispetto al mandrino (T1) |
| offsetY | Numerico | Offset Y rispetto al mandrino (T1) |
| preset | Numerico | Preset del tastatore |

#### Machine.Parameters.LinearGauge.AutomaticPreset [Qt]

Il namespace Machine.Parameters.LinearGauge.AutomaticPreset raccoglie i parametri relativi alla funzionalità di preset automatico calibro lineare

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| enable | Booleano | Abilita la funzionalità di preset automatico |
| x | Numerico | Posizione X del sensore |
| y | Numerico | Posizione Y del sensore |
| a | Numerico | Posizione A del sensore (se asse presente) |
| b | Numerico | Posizione B del sensore (se asse presente) |
| z | Numerico | Posizione Z di avvicinamento al sensore |
| limit | Numerico | Posizione Z limite di ricerca sensore |
| h | Numerico | Altezza del sensore di preset |

#### Machine.Parameters.LensGauge

Il namespace Machine.Parameters.LensGauge raccoglie i parametri relativi al tastatore lenti. I parametri disponibili consentono di definire la posizione fisica del tastatore rispetto al mandrino e il preset.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| offsetX | Numerico | Offset X rispetto al mandrino (T1) |
| offsetY | Numerico | Offset Y rispetto al mandrino (T1) |
| preset | Numerico | Preset del tastatore |
| readOffset1 | Numerico | Offset lettura compressione del tastatore 1 (superiore o front) |
| readOffset2 | Numerico | Offset lettura compressione del tastatore 2 (inferiore o back) |

#### Machine.Parameters.Settings

Raggruppa le impostazioni della macchina

##### Machine.Parameters.Settings.startupFeedrateOverride

In Skipper, è possibile modificare la velocità di avanzamento della macchina tramite un override percentuale. Questo parametro permette di regolare la velocità di esecuzione delle operazioni senza dover modificare i valori di velocità definiti nel programma CNC, consentendo un controllo dinamico e flessibile durante la lavorazione. Il parametro startupFeedrateOverride consente di forzare l’override ad un determinato valore all’avvio del ciclo di lavorazione.

#### Machine.Parameters.SpindleTilting

Il namespace Machine.Parameters.SpindleTilting raccoglie i parametri relativi al dispositivo di inclinazione (tilting) del mandrino.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| offsetX | Numerico | Offset X del centro di rotazione rispetto al mandrino (T1) |
| offsetY | Numerico | Offset Y del centro di rotazione rispetto al mandrino (T1) |
| offsetZ | Numerico | Posizione Z del centro rotazione rispetto il piano Z0 |

#### Machine.Parameters.Vision

Il namespace Machine.Parameters.Vision raccoglie i parametri relativi all’accessorio camera per visione in macchina

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| offsetX | Numerico | Offset X rispetto al mandrino (T1) |
| offsetY | Numerico | Offset Y rispetto al mandrino (T1) |
| preset | Numerico | Preset della camera (definisce la distanza focale) |

### Elenco variabili di stato

Tutte le variabili di stato macchina sono raggruppate nel namespace Machine.Status che, di conseguenza, va anteposto al nome dei parametri qui elencati

#### Machine.Status.feedrateOverride

In Skipper, è possibile modificare la velocità di avanzamento della macchina tramite un override percentuale. Questo parametro permette di regolare la velocità di esecuzione delle operazioni senza dover modificare i valori di velocità definiti nel programma CNC, consentendo un controllo dinamico e flessibile durante la lavorazione.

Nel linguaggio di scripting, l'override della velocità di avanzamento è rappresentato dalla variabile Machine.Status.feedrateOverride, che consente di accedere e modificare il valore percentuale dell'override attivo. Un valore di 100% corrisponde alla velocità nominale definita nel programma, mentre valori superiori o inferiori permettono di accelerare o rallentare la macchina.

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| feedrateOverride | Intero | Percentuale dell’override nell’intervallo 0; 200 |

Sintassi di accesso:

// Impostare l'override della velocità al 120% (velocità aumentata del 20%)

Machine.Status.feedrateOverride = 120;

// Leggere il valore dell'override della velocità

var velocitaOverride = Machine.Status.feedrateOverride;

log("Velocità di avanzamento impostata al " + velocitaOverride + "%");

In questo esempio, il valore di Machine.Status.feedrateOverride viene impostato al 120%, aumentando così la velocità di avanzamento della macchina del 20%.

#### Machine.Status.Axis

Nel linguaggio di scripting di Skipper, il namespace Machine.Status.Axis consente di accedere ai valori correnti degli assi, come le posizioni comandate e le posizioni effettive lette dagli encoder. Ogni asse della macchina è rappresentato da un proprio namespace secondario, che contiene i valori  relativi a quel particolare asse.

Ad esempio, la posizione assoluta di un asse X può essere ottenuta attraverso il namespace Machine.Status.Axis.X.absolutePosition, che rappresenta la posizione fisica dell'asse X rispetto al sistema di riferimento della macchina.

Sintassi di accesso:

// Leggere la posizione assoluta dell'asse X

var posizioneX = Machine.Status.Axis.X.absolutePosition;

log("Posizione assoluta dell'asse X: " + posizioneX);

Ciascun asse definisce le seguenti variabili in sola lettura

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| absolutePosition | Numerico | Posizione assoluta dell’asse in coordinate macchina e riferite alla posizione di Home |
| relativePosition | Numerico | Posizione dell’asse relativa all’origine corrente |
| encoderPosition | Numerico | Posizione dell’asse determinata dall’encoder (dove presente) |

### Elenco variabili informative

Tutte le variabili informative sono raggruppate nel namespace Machine.Info che, di conseguenza, va anteposto al nome dei parametri qui elencati

#### Machine.Info.serialNumber

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| serialNumber | Stringa | Numero di serie della macchina nel formato “COMET-XXXXX” |

#### Machine.Info.controlBoardType

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| controlBoardType | Stringa | Tipologia di scheda CN di controllo. Può assumere i valori: FW_FDC, FW_SCNC_C17, FW_SCNC_C14, FW_UNKNOWN |

#### Machine.Info.firmwareVersion

| Nome | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| firmwareVersion | Stringa | Versione del firmware della scheda CN |

### Elenco funzioni di controllo macchina

Il namespace Machine.Functions raccoglie un insieme di funzioni operative che consentono di eseguire comandi diretti sulla macchina CNC. Queste funzioni permettono di interagire in modo attivo con il controllo, gestendo operazioni comuni come il caricamento dei file di lavorazione, l’avvio o l’interruzione dei cicli, il salvataggio dei parametri e la gestione degli stati macchina.

Queste funzioni sono particolarmente utili nello scripting batch, dove è possibile automatizzare intere sequenze di lavoro, inserire logiche condizionali e programmare cicli personalizzati.

#### Machine.Functions.Start(int timeout)

Richiede l’avvio del ciclo macchina, equivalente alla pressione del pulsante Start

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.WaitRunComplete(int timeout)

Attende il completamento del ciclo macchina corrente e il passaggio allo stato di attesa o di errore.

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.Jog(int timeout)

Richiede il passaggio allo stato di Jog, controllo manuale degli assi.

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.Pause(int timeout)

Se la macchina è in ciclo (stato di Run) richiede il passaggio allo stato di pausa.

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.Home(int timeout)

Richiede l’homing della macchina.

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.MoveAbsolute(string position, int timeout)

Effettua un movimento Jog alle posizioni assolute indicate.

Parametri

- position (stringa): elenco di assi e posizioni del punto di arrivo del movimento, es “X10 Y0”

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Eccezioni

- “MoveAbs: wait timeout” in caso di timeout dell’operazione

- "MoveAbs: command error" in caso di errore di comunicazione con la macchina

#### Machine.Funtions.SaveParameters()

Richiede il salvataggio parametri nella memoria permanente della macchina

Eccezioni

- “SaveCnParameters: IsConnected return false" se la macchina risulta non connessa

- "SaveCnParameters: rq_save_parm return false" in caso di errore di comunicazione con la macchina

#### Machine.Funtions.Restart(int timeout)

Richiede il riavvio del firmware macchina (soft-reset)

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.WaitConnectionLost(int timeout)

Attende la perdita di connessione con la macchina per il massimo tempo indicato

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.WaitConnection(int timeout)

Attende la riconnessione alla macchina per il massimo tempo indicato

Parametri

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.PresetTool(int toolNumber, int timeout)

Richiede il preset dell’utensile specificato

Parametri

- toolNumber (intero>=0): numero dell’utensile da presettare o 0 per effettuare il preset dell’utensile corrente

- timeout (intero>=0): timeout in millisecond di attesa del completamento dell’operazione. Se uguale a 0 la funzione ritorna immediatamente

Valore di ritorno: true se l’operazione si è completata con successo, false in caso di errore o timeout

#### Machine.Funtions.GetProbingPoint(int index)

Richiede i valori del punto di tastatura di indice specificato

Parametri

- index (intero>=0): indice del punto da ottenere

Valore di ritorno: ProbePoint di indice richiesto

#### Machine.Funtions.GetVisionPoint(int index)

Richiede i valori del punto di visione di indice specificato

Parametri

- index (intero>=0): indice del punto da ottenere

Valore di ritorno: VisionPoint di indice richiesto

#### Machine.Funtions. ClearIso()

Cancella la memoria ISO della macchina

Eccezioni

- “No machine connected" se la macchina risulta non connessa

- "Machine not ready" in caso di errore di comunicazione con la macchina o se la macchina non è pronta a cancellare il file ISO (es se in ciclo)

#### Machine.Funtions.LoadFile(string filePath)

Inizia il caricamento del file avente il percorso specificato

Parametri

- filePath (stringa): percorso del file ISO da caricare

#### Machine.Funtions.LoadString(string fileContent)

Inizia il caricamento del file ISO specificato come contenuto

Parametri

- fileContent (stringa): testo del contenuto del file ISO da caricare

#### Machine.Funtions.LoadFirmware(string filePath)

Inizia il caricamento del firmware avente il percorso specificato

Parametri

- filePath (stringa): percorso del file LDR da caricare

#### Machine.Funtions.Backup()

Crea un backup della configurazione completa della macchina nella cartella backup di Skipper. La cartella macchina in Skipper non viene modificata

#### Machine.Funtions. SaveAllOnPc ()

Scarica parametri, sottoprogrammi e reference aggiornando i file corrispondenti nella cartella macchina di Skipper

#### Machine.Funtions.SaveParametersOnPc()

Salva i parametri correnti nel file utente della macchina, lasciando inalterati i file reference e sottoprogrammi

### Controllo della Batch in esecuzione

Il namespace Batch racchiude le funzioni di accesso alla batch in esecuzione

#### Batch.Update()

Esegue un refresh del pannello Batch

#### Batch.GetItemByLine(integer lineNumber) [Dep]

Ritorna un elemento di tipo BatchItem associato alla riga batch specificata

#### Batch.GetItemByIndex(integer itemIndex)

Ritorna un elemento di tipo BatchItem associato all’indice specificato. L’indice di un elemento corrisponde al numero riga – 1

#### Batch.GetItemByName(string itemName)

Cerca un elemento di tipo BatchItem avente il nome specificato. Ritorna il primo trovato per ordine di riga oppure un elemento invalido se non trovato.

#### Batch.Stop()

Comanda l’arresto dell’esecuzione della batch

#### Batch.ScheduleNextItem(BatchItem nextItem) [Qt]

Imposta il prossimo elemento batch che sarà eseguito dalla batch. Questa funzione permette si cambiare il flusso di esecuzione effettuando dei salti ad una riga particolare identificata dal riferimento all’elemento. Lo script continua la propria esecuzione fino al termine, quindi la batch prosegue dall’elemento indicato. Successivamente l’esecuzione prosegue con l’elemento successivo a nextItem.

#### Batch.InsertItem(string filePath) [Qt]

Inserisce il file specificato per percorso assoluto o relativo in coda alla batch

#### Batch.InsertItem(string filePath, BatchItem parentItem) [Qt]

Inserisce il file specificato per percorso assoluto o relativo in coda all’elemento parent specificato, se possibile, altrimenti in posizione immediatamente successiva

#### Batch.InsertItem(integer targetIndex,string filePath) [Qt]

Inserisce all’indice indicato il file specificato per percorso assoluto o relativo. Se targetIndex=-1 o è superiore al numero di elementi della batch aggiunge l’elemento alla fine della batch, al livello 0. Se targetIndex è un elemento esistente della batch, inserisce il nuovo elemento allo stesso livello di targetIndex, spostando l’elemento esistente in basso di una posizione.

#### Batch. RemoveItem(integer targetIndex) [Qt]

Rimuove l’elemento specificato tramite indice. Ritorna true se l’elemento è esistente, false altrimenti.

#### Batch. ClearRepetitions() [Qt]

Azzera il contatore ripetizioni dell’intera batch

#### Batch.thisLine

Ritorna un elemento di tipo BatchScript associato allo script in esecuzione

#### Variabili globali nella Batch in esecuzione

La Batch dispone di una memoria globale dove è possibile scrivere e leggere valori che restano disponibili al passaggio tra un elemento in esecuzione e un altro. Questo consente, ad esempio, di trasferire informazioni ad altri elementi o fornire una configurazione condivisa.

La memoria globale viene resettata ad ogni nuovo start della batch, mentre si mantiene tra le ripetizioni.

##### Batch.AddVariable(string variableName, type value) [Qt]

Aggiunge una variabile globale alla batch corrente, identificata dal nome specificato e con in valore indicato. Se la variabile esiste già, ne riassegna il valore

##### Batch.ReadVariable(string variableName, type defaultValue) [Qt]

Ritorna il valore della variabile globale identificata dal nome specificato. Se la variabile non esiste ritorna il valore di default indicato

##### Batch.RemoveVariable(string variableName) [Qt]

Rimuove dalla memoria la variabile globale identificata dal nome specificato

##### Batch.ClearVariables() [Qt]

Rimuove dalla memoria tutte le variabili globali presenti

##### Batch.GetVariableNames () [Qt]

Ritorna i nomi di tutte le variabili presenti

#### Proprietà e funzioni di un elemento batch BatchItem

Ciascuna riga della batch possiede proprietà e funzioni accessibili

##### SendParameters()

Invia in macchina i parametri associati all’elemento

##### Enable(bool enable)

Abilita o disabilita l’elemento

##### GetLine()

Ritorna il numero di riga nella batch dell’elemento

##### GetIndex()

Ritorna l’indica nella batch dell’elemento

##### GetName() [Qt]

Ritorna il nome dell’item, se settabile, o il nome del file senza percorso ed estensione, per item file

##### GetParent() [Qt]

Ritorna l’elemento padre, se presente. Il padre dell’elemento radice è un valore invalido

##### GetChild(integer subItemIndex) [Qt]

Ritorna il figlio di indice specificato dell’elemento corrente. Valido solo per elementi di tipo subBatch. Con subItemIndex=0 ritorna il primo figlio. Valori validi per subItemIndex sono compresi tra 0 e GetChildCount()-1

##### GetSibling(integer relativeIndex) [Qt]

Ritorna un elemento posizionato attorno all’elemento corrente e allo stesso livello di gerarchia. GetSibling(0) ritorna l’elemento stesso, GetSibling(-1) ritorna il precedente, se presente, GetSibling(1) il successivo.

##### GetChildCount() [Qt]

Ritorna il numero di figlii dell’elemento corrente. Valido solo per elementi di tipo subBatch

##### currentRepetition [Qt]

Ritorna o imposta il numero di ripetizione corrente dell’elemento (numero di ripetizioni eseguite)

##### repetitions [Qt]

Ritorna o imposta il di ripetizioni da eseguire dell’elemento corrente. Impostare 0 per non contare le ripetizioni ed eseguire una sola volta, -1 per eseguire infinite ripetizioni, o un valore >0 per eseguire esattamente il numero di ripetizioni indicate

##### mapIndex

Ritorna o imposta l’indice di mappatura associato all’elemento

##### positionX

Ritorna o imposta la posizione X dell’origine associata all’elemento

##### positionY

Ritorna o imposta la posizione Y dell’origine associata all’elemento

##### originIndex

Ritorna o imposta l’indice dell’origine G54 associata all’elemento:

- 0=nessuna origine

- 1=G54

- 2=G54.1

- 3=G54.2

- 4=G54.3

- 5=G55

- …

##### deltaY

Ritorna o imposta il parametro di shift Y associata all’elemento

##### zam

Ritorna o imposta lo spessore del materiale associato all’elemento

##### dH

Ritorna o imposta la variazione di spessore del materiale associato all’elemento. La variazione si applica a eventuali comandi G54/G55/G56 interni al file CNC o al valore Z misurato dal un processo di allineamento lastra

##### numOfRepX

Ritorna o imposta il numero di ripetizioni in X

##### numOfRepY

Ritorna o imposta il numero di ripetizioni in Y

##### toolIntegrityCheck

Ritorna o imposta la tipologia di controllo integrità utensile abilitata per l’elemento

- 0=nessun controllo

- 1=controllo integrità semplice: esegue il controllo dell’utensile corrente a fine file generando un allarme bloccante se il controllo fallisce

- 2=controllo con cambio: esegue il controllo dell’utensile corrente a fine file marcando l’utensile come danneggiato nella tabella utensile e innescando, se previsto, il caricamento dell’utensile gemello

##### plateIntegrityCheck

Ritorna o imposta il controllo integrità lastra per l’elemento

- 0=nessun controllo

- >0=indice della lastra di appartenenza della lavorazione. In caso di controllo integrità utensile di tipo 2, anche la lastra di in lavorazione viene marcata come danneggiata e verrà automaticamente saltata dalle successive lavorazioni aventi lo stesso plateIntegrityCheck

##### plateAlignmentIndex

Ritorna o imposta l’indice di allineamento lastra dell’elemento

- 0=nessun allineamento lastra utilizzato

- >0=indice dell’allineamento lastra da utilizzare

##### runEvery

Ritorna o imposta il controllo il parametro esegui ogni n ripetizioni. Se impostato ad un valore N diverso da zero allora l’elemento verrà eseguito una volta ogni N ripetizioni della Batch

#### Proprietà e funzioni di un elemento batch BatchScript

Alle proprietà dell’elemento base BatchItem aggiunge le seguenti funzioni

##### MaskStopFromMachine(bool mask)

Abilita o disabilita la mascheratura dello stop esecuzione script in caso di errore di esecuzione della macchina (stop da CN)

### Funzionalità di accesso e controllo di PigrecoGold

Il namespace PigrecoGold raggruppa le funzionalità di accesso e controllo del software Cad/Cam PigrecoGold

#### PigrecoGold.Lens.SaveDirectFile()

Forza la generazione del file di invio diretto, senza effettuare il caricamento in macchina

### Funzionalità di accesso e controllo di Skipper

Il namespace Skipper raggruppa le funzionalità di accesso e controllo del software Skipper

#### Skipper.GetInstallationFolder()

Ritorna il percorso alla cartella di installazione del programma

Valore di ritorno: stringa contenente il percorso windows alla cartella di installazione del programma

#### Skipper.GetTempFileName(string baseName, string extension)

Ritorna il percorso alla cartella di installazione del programma

Parametri

- baseName (stringa): nome base del file, eventualmente disambiguato aggiungendovi una parte variabile

- extension (stringa): estensione del file

Valore di ritorno: stringa contenente un nome univoco per un file temporaneo (interno alla sottocartella Temp del path di installazione di Skipper) avente il nome base e l’estensione richiesta

#### Skipper.GetDirectFileName()

Ritorna il percorso del file di invio diretto di PigrecoGold

Valore di ritorno: percorso del file cnc utilizzato per l’invio diretto da PigrecoGold

#### Skipper.DeleteDirectFile()

Cancella il file di invio diretto di PigrecoGold

#### Skipper.Log(string message)

Aggiunge un messaggio di log alla diagnostica di Skipper. Il messaggio viene visualizzato nel pannello messaggi ed inserito nel corrispondente file di Log.

Parametri

- message (stringa): messaggio da registrare

### Utilità di sistema

Il namespace System raccoglie una serie di funzioni generiche e strumenti di utilità che possono essere utilizzati all’interno degli script per controllare il flusso di esecuzione, gestire file, accedere a informazioni temporali e gestire attese temporizzate. Queste funzioni non interagiscono direttamente con l’hardware della macchina, ma sono essenziali per realizzare script robusti, modulari e flessibili.

#### System.GetCurrentTime()

Ritorna una stringa contenente data o ora correnti

Valore di ritorno: stringa contenente data e ora correnti con il formato Anno-Mese-Giorno Ore:Minuti:Secondi, es. “2025-04-14 09:14:22.165”

#### System.GetCurrentTimeFormat(string format)

Ritorna una stringa contenente data o ora correnti formattata secondo quanto richiesto

Parametri

- format (stringa): formato del timestamp da generare composto dai seguenti specificatori

| Specificatore | Significato | Esempio |
| --- | --- | --- |
| dddd | Giorno della settimana (completo) | "Monday" |
| ddd | Giorno della settimana (abbreviato) | "Mon" |
| dd | Giorno del mese | "07" |
| MMMM | Mese (completo) | "April" |
| MMM | Mese (abbreviato) | "Apr" |
| MM | Mese numerico | "04" |
| yyyy | Anno con 4 cifre | "2025" |
| yy | Anno con 2 cifre | "25" |
| HH | Ore (00-23h) | "07" |
| hh | Ore (00-12h) se con AM/PM | "07" |
| mm | Minuti | "09" |
| ss | Secondi | "08" |
| zzz | Millesimi di secondo | "260" |
| A | AM o PM | "PM" |

Valore di ritorno: stringa contenente data e ora correnti con il formato prescelto

Esempio:

System.GetCurrentTimeFormat(“dd/MM/yyyy HH:mm:ss.zzz”)

//Ritorna “16/04/2025 11:36:15.125”

System.GetCurrentTimeFormat(“dd-MM-yyyy HH.mm.ss,zzz”)

//Ritorna “16-04-2025 11.36.15,125”

#### System.Sleep(int sleepTimeMs)

Interrompe l’esecuzione dello script per il tempo in millisecondi indicato

Parametri

- sleepTimeMs (intero): tempo di interruzione in millisecondi

#### System.File.Append(string filePath, string text)

Appende il testo specificato alla fine di un file. Se il file non esiste, viene creato automaticamente.

È utile per registrare log, eventi o risultati in modo incrementale senza sovrascrivere il contenuto esistente.

Parametri

- filePath (stringa): percorso del file da creare o modificare

- text (stringa): testo da aggiungere alla fine del file. È responsabilità dello script includere eventuali caratteri di a-capo (\n) se desiderati.

#### System.File.AppendLine(string filePath, string text)

Appende il testo specificato alla fine di un file. Se il file non esiste, viene creato automaticamente.

È utile per registrare log, eventi o risultati in modo incrementale senza sovrascrivere il contenuto esistente.

Parametri

- filePath (stringa): percorso del file da creare o modificare

- text (stringa): testo da aggiungere alla fine del file. Un carattere di a-capo viene aggiunto automaticamente alla fine del testo inserito

#### System.File.Delete(string filePath)

Cancella file file indicato

Parametri

- filePath (stringa): percorso del file da cancellare

#### System.Clipboard.Copy(string value)

Copia il valore indicato nella clipboard di sistema

Parametri

- value (stringa): valore da copiare nella clipboard

### Messaggi popup

Il namespace MessageBox fornisce un’interfaccia semplice e versatile per visualizzare popup all’utente durante l’esecuzione degli script. Le finestre di messaggio possono essere utilizzate per fornire informazioni, notificare errori o chiedere conferma di operazioni critiche.

#### MessageBox.Show(string message)

Visualizza una finestra di messaggio con il testo specificato e un singolo pulsante OK. Non richiede titolo né personalizzazione dei pulsanti o delle icone.

#### MessageBox.Show(string message, string title)

Visualizza una finestra di messaggio con titolo e contenuto, e un singolo pulsante OK.

#### MessageBox.Show(string message, string title, int options)

Permette la visualizzazione di una finestra personalizzata, con icone e gruppi di pulsanti configurabili.

Restituisce un intero corrispondente alla risposta dell’utente (vedi sezione Valori di ritorno).

Parametri

- message (stringa): messaggio da visualizzare

- title (stringa): titolo della finestra di messaggio

- options (intero, combinazione di flag): pulsanti e icona da visualizzare, in base ai flag impostati

Opzioni disponibili

I flag possono essere combinati con l’operatore “+” per ottenere la configurazione desiderata.

Pulsanti

- btnOk

- btnOkCancel

- btnYesNo

- btnYesNoCancel

- btnAbortRetryIgnore

- btnRetryCancel

- btnCancelContinue

Icone

Le icone possono cambiare in base al sistema operativo

| - icoHand, icoStop, icoError |  |
| --- | --- |
| - icoQuestion |  |
| - icoExclamation, icoWarning |  |
| - icoAsterisk |  |

Valore di ritorno: quando si usa la versione con flag, la funzione restituisce un valore intero che rappresenta il pulsante premuto

- ansYes

- ansNo

- ansCancel

- ansOk

- ansRetry

- ansIgnore

- ansAbort

- ansBtn0, ansBtn1, … ansBtn9 come ritorno di uno dei 10 possibili pulsanti custom

#### MessageBox.Show(object parameters)

Permette la visualizzazione di una finestra personalizzata, con icone e gruppi di pulsanti configurabili costruita tramite mappa di valori:

title: titolo della finestra

text: testo della finestra

options: opzioni, vedere funzione precedente

buttons: elenco di stringhe con il testo dei pulsanti custom da aggiungere nella finestra

Es.

MessageBox.Show({title:”Titolo della finestra”, text:”Messaggio”, options: MessageBox.icoQuestion, buttons:[“Bottone0”,”Bottone1”,…]})

Il valore ritornato dalla chiamata sarà:

ansBtn0, ansBtn1, … ansBtn9 a seconda del pulsane opzionale premuto.

### Funzioni matematiche

Il linguaggio di scripting supporta tramite il namespace Math un set completo di funzioni matematiche, utili per eseguire calcoli numerici durante l’elaborazione dei batch. Queste funzioni coprono le operazioni aritmetiche più comuni, oltre a funzioni trigonometriche, potenze, radici, arrotondamenti e conversioni.

Le funzioni matematiche sono disponibili globalmente nello script e possono essere utilizzate ovunque siano richieste espressioni numeriche: assegnazione di parametri, condizioni, loop, calcoli di compensazione, ecc.

Ogni funzione accetta uno o più argomenti numerici e restituisce un valore numerico risultante. Gli argomenti e i risultati sono generalmente trattati come numeri in virgola mobile (floating point).

Le unità angolari delle funzioni trigonometriche sono espresse in radianti. Sono disponibili funzioni analoghe espresse in gradi posponendo il suffisso “d” al nome standard della funzione (es. sin  sind).

Le funzioni più comuni supportate sono:

#### Math.rad(x)

Restituisce la conversione in radianti dell’angolo x espresso in gradi

#### Math.deg(x)

Restituisce la conversione in gradi dell’angolo x espresso in radianti

#### Math.sin(x)

Restituisce il seno dell'angolo x, espresso in radianti.

#### Math.sind(x)

Restituisce il seno dell'angolo x, espresso in gradi.

#### Math.cos(x)

Restituisce il coseno dell'angolo x, espresso in radianti.

#### Math.cosd(x)

Restituisce il coseno dell'angolo x, espresso in gradi.

#### Math.tan(x)

Restituisce la tangente dell'angolo x, espresso in radianti.

#### Math.tand(x)

Restituisce la tangente dell'angolo x, espresso in gradi.

#### Math.atan(x)

Restituisce l'arcotangente (in radianti) di x.

#### Math.atand(x)

Restituisce l'arcotangente (in gradi) di x.

#### Math.atan2(y, x)

Restituisce l'arcotangente del rapporto y/x, tenendo conto del segno di entrambi gli argomenti. Il risultato è in radianti.

#### Math.atan2d(y, x)

Versione in gradi di atan2, utile per calcoli di direzione o angolo in coordinate cartesiane.

#### Math.pow(b, e)

Calcola b elevato alla potenza e: be

#### Math.sqrt(x)

Restituisce la radice quadrata di x.

#### Math.exp(x)

Calcola la potenza ex

#### Math.log(x)

Restituisce il logaritmo naturale (in base e) di x.

#### Math.log10(x)

Restituisce il logaritmo in base 10 di x.

#### Math.log2(x)

Restituisce il logaritmo in base 2 di x.

#### Math.abs(x)

Restituisce il valore assoluto di x.

#### Math.sign(x)

Restituisce il segno di x: -1 per valori negativi, 0 per zero, 1 per valori positivi.

#### Math.round(x)

Arrotonda x all'intero più vicino.

#### Math.floor(x)

Arrotonda x all’intero inferiore più vicino.

#### Math.ceil(x)

Arrotonda x all’intero superiore più vicino.

#### Math.trunc(x)

Tronca la parte decimale di x, restituendo solo la parte intera.

#### Math.toFixed(x,numDec)

Converte il valore x in una stringa avente il numero di decimali specificato. Se x è già una stringa, ne riduce eventualmente i decimali

#### Costanti

##### Math.PI

Restituisce il valore della costante matematica π (pi greco)

### Tipi di dato specifici

#### Point

- x: posizione X del punto

- y: posizione Y del punto

- z: posizione Z del punto

#### VisionData

- x: posizione X

- y: posizione Y

- th: angolo misurato

#### ProbePoint

Raggruppa i valori di un punto di tastatura misurati durante l’esecuzione di specifici comandi ISO di tastatura:

- id (intero): indice del punto

- isValid (booleano): segnala se il punto è stato misurato

- ptPrb (Point): posizione del punto misurato in coordinate XY macchina, Z rispetto al piano Z0

- ptRel (Point): posizione del punto misurato in coordinate XY rispetto l’origine corrente, Z rispetto piano H

- ptAbs (Point): posizione del punto misurato in coordinate XYZ macchina

- ptExp (Point): posizione del punto atteso, dove definito

#### VisionPoint

Raggruppa i valori di un punto di visione misurati durante l’esecuzione di specifici comandi ISO di acquisizione da camera:

- id (intero): indice del punto

- isValid (booleano): segnala se il punto è stato misurato

- ptMsrCam (VisionData): dati misurato in coordinate XY camera

- ptMsr (VisionData): dati misurati in coordinate XY ISO

- ptExp (VisionData): posizione del punto atteso

#### ACCESSORI

##### Tastatore

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Accessori”;

- fare doppio clic su “Tastatore”;

| Tastatore |  | Il tastatore è usato per calcolare un valore di correzione della posizione dell’asse Z. La correzione è sempre riferita al valore del preset Z che deve essere stato precedentemente determinato come quota di contatto sul piano 0. |
| --- | --- | --- |
| abilita il dispositivo | Si | abilita il dispositivo di tastatura |
| dispositivo pneumatico | Si | indica se il dispositivo è di tipo pneumatico |
| offset X | 40.216 | distanza lungo X tra il mandrino e il tastatore |
| offset Y | 70.248 | distanza lungo Y tra il mandrino e il tastatore |
| preset Z | 111.900 | valore di preset Z del tastatore |
| risoluzione XY | 5.000 | distanza XY in mm tra una tastatura e la successiva |
| abbassamento in rapido | 105.000 | quota Z di abbassamento in rapido del tastatore; se il contatto viene rilevato durante questo abbassamento, la tastatura viene interrotta. |
| limite di abbassamento | 113.000 | quota Z di massimo abbassamento del tastatore; raggiunta questa quota senza contatto, la tastatura viene interrotta. |
| Z di sicurezza | 2.000 | sollevamento Z dalla quota di tastatura tra un punto e il successivo. |
| indirizzo dispositivo | 2 | indirizzo del dispositivo pneumatico |
| Punto da rilevare |  | I punti da rilevare sono associati ai comandi M222, M223 e M224. Il pulsante acquisisce la posizione corrente degli assi XY come posizione del punto selezionato. |
| seleziona il punto | 1 | seleziona il punto da rilevare (1-2-3-4) |
| abilita il rilevamento | No | abilita il rilevamento per il punto selezionato |
| X | 0.000 | posizione assoluta X del punto selezionato |
| Y | 0.000 | posizione assoluta Y del punto selezionato |
| Z | 0.000 | correzione Z rilevata. modifica il valore di correzione del punto selezionato di decimi, centesimi e millesimi. |
| calibro lineare | Si | Abilita l’uso del calibro lineare |

Per CN con versione sw 2015, è possibile utilizzare il tastatore o il calibro lineare per determinare la quota Z sul materiale inseguendo un percorso descritto da un file cnc.

##### Satinatrice

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Accessori”;

- fare doppio clic su “Satinatrice”;

per l’uso della satinatrice

| Satinatrice |  | Sono indicati con T20 o T21 gli utensili della satinatrice, con T22 o T23 gli utensili della Guillocher. |
| --- | --- | --- |
| offset X | 0.000 | distanza lungo X tra il mandrino e la satinatrice |
| offset Y | 0.000 | distanza lungo Y tra il mandrino e la satinatrice |
| preset Z (T20) | 0.000 | valore di preset Z per l’utensile T20. acquisisce la posizione corrente dell’asse Z come valore di preset per l’utensile selezionato. |
| preset Z (T21) | 0.000 | valore di preset Z per l’utensile T21 |
| Guillocher |  |  |
| preset Z (T22) | 0.000 | valore di preset Z per l’utensile T22 |
| preset Z (T23) | 0.000 | valore di preset Z per l’utensile T23 |

#### CONTROLLI

##### Pannello di controllo

(Hotkey: F1)

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Pannello di controllo”;

Mostra un quadro riepilogativo dello stato del CN, delle posizioni degli assi e delle velocità correnti degli assi e della fresa. Può essere usato in alternativa al telecomando multifunzione.

|  | mostra le posizioni iniziali degli assi; se il CN è nello stato di attesa, permette di modificare la posizione iniziale; se il CN è in lavorazione, mostra le posizioni iniziali eventualmente modificate dalla lavorazione ma non permette alcuna modifica |
| --- | --- |
|  | mostra le posizioni correnti degli assi |
|  | mostra le posizioni correnti degli assi relativamente alle loro posizioni iniziali |
|  | mostra la distanza corrente degli assi dal prossimo punto |
|  | Il pulsante ha tre differenti funzioni: per iniziare la lavorazione (Start), per arrestare la lavorazione in corso (Stop), per riportare gli assi nella posizione zero (Home) |
|  | comanda la sospensione temporanea della lavorazione. Il CN solleva l’asse Z a inizio corsa e arresta la fresa. Lo stesso pulsante permette di riprendere la lavorazione esattamente dal punto in cui era stata sospesa |
|  | comanda la ripetizione continua della lavorazione; mostra a fianco un contatore che viene incrementato alla fine di ogni lavorazione |
|  | permette di impostare la nebulizzazione; non usare in caso di mandrino multiplo |
|  | numero dell’utensile in uso; clic sul pulsante per accedere ai parametri del cambio utensile o del multi-mandrino |
|  | numero dell’allineamento lastre in uso; ; clic sul pulsante per modificare questo parametro |
|  | velocità corrente di lavoro degli assi XY in mm/sec; clic sull’indicatore per accedere al controllo delle velocità |
|  | velocità di rotazione della fresa in rotazioni per minuto (rpm); clic sull’indicatore per accedere ai parametri della fresa |
|  | sempre accessibile; propone il menù principale che si può scorrere con [^] e confermare con [E]. Nello stato di jog, propone il menù jog. |
|  | Se è visibile un menù permette di scorrerlo; nello stato di jog cambia l’asse selezionato; in vista [Pc] cambia l’asse |
|  | conferma la selezione della voce corrente di menù; cancella un eventuale messaggio di allarme |
|  | accessibile solo nello stato di ATTESA o di ALLARME; entra ed esce da jog proponendo la posizione corrente e quella con offset iniziale dell’asse X |
|  | accessibile solo nello stato di jog; aggiorna la posizione iniziale dell’asse selezionato, visualizza un messaggio e torna a visualizzare la posizione corrente dell’asse selezionato |
|  | aggiorna il valore di movimento minimo, visualizza il valore e torna a visualizzare la posizione corrente dell’asse selezionato |
|  | sempre accessibile; visualizza la velocità corrente degli assi, la percentuale e la velocità della fresa e ne permette la modifica con il volantino |
|  | accessibile solo nello stato di jog; visualizza lo stato del magazzino; accetta il comando [M] per visualizzare il menu del cambio utensile |
|  | accessibile solo nello stato di jog; attiva la procedura di preset e torna alla vista della posizione corrente dell’asse Z |
|  | sempre accessibile; nello stato di jog visualizza la posizione corrente e quella con offset iniziale dell’asse selezionato; nello stato di RUN, visualizza la posizione corrente dell’asse X; accetta il comando [^] per cambiare asse; nello stato di RUN, accetta la contemporanea variazione della velocità assi con il volantino |
|  | nello stato di jog, accende e spegne la fresa |
|  | nello stato di jog, muove l’asse selezionato |

##### Controllo allarmi

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Controllo allarmi””;

Permette di abilitare o disabilitare uno dei seguenti controlli:

| Controllo azionamenti |  | Gli assi sono elencati secondo quanto indicato nella Configurazione Assi |
| --- | --- | --- |
| Abilita il controllo | Si | Abilita o disabilita il controllo degli azionamenti per tutti gli assi |
| Asse X | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse X |
| Asse Y | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse Y |
| Asse Z | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse Z |
| Asse A | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse A |
| Asse B | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse B |
| Asse C | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse C |
| Asse V | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse V |
| Asse W | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse W |
| Asse U | Si | Controllo dell'azionamento per l'asse U |
| Controllo encoder | Si | Abilita il controllo encoder per tutti gli assi |
| Sicurezza |  | L’Allarme Sicurezza segnala una condizione di pericolo da ripari mobili o dai pulsanti di emergenza. |
| Allarme Sicurezza da PLC | Si | Inverte il segnale di Allarme Sicurezza |
| Controllo fresa |  |  |
| Inverter | Si | Controllo dell'azionamento fresa |
| Flusso di condizionamento | Si | Controllo del flusso del liquido di condizionamento |
| Livello condizionamento | Si | Controllo del livello del liquido di condizionamento |
| Temperatura condizionamento | Si | Controllo della temperatura del liquido di condizionamento |
| Livello liquido spray | Si | Controllo del livello del liquido per la nebulizzazione |
| Verifica impianto |  |  |
| Pressione impianto | Si | Controllo della pressione nell'impianto dell'aria compressa |
| Perdita del vuoto | Si | Controllo della perdita del vuoto nell'impianto |
| Controllo temperature |  | Solo per elettronica FDC |
| temperatura Intervento chiller | 25 | Valore della temperatura di condizionamento mandrino per intervento compressore |
| temperatura allarme chiller | 35 | Valore di allarme della temperatura di condizionamento mandrino |
| temperatura Intervento armadio | 35 | Valore della temperatura nell'armadio per intervento ventola |
| temperatura allarme armadio | 45 | Valore di allarme della temperatura nell'armadio |
| Alimentatore lastra |  |  |
| Controllo presenza lastra | Si | Abilita il controllo della presenza lastra |
| Controllo rulli | No | Abilita il movimento rulli nell'avanzamento lastra |

##### Controllo sequenze

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Controllo sequenze”;

Per coordinare il corretto posizionamento degli assi è indispensabile specificare l’ordine di movimentazione di ogni singolo asse nelle fasi di Home, di cambio utensile e di preset utensile.

Per ciascuna delle tre fasi, indicate la sequenza come segue: [Z+XY+AB]

dove le parentesi  [ e ] indicano l’inizio e la fine della sequenza,

Z,X,Y,A,B indicano gli assi,

+ separatore.

| Home |  |  |
| --- | --- | --- |
| sequenza di Home HW | [Z+XY+AB] | indica l'ordine di ritorno a zero degli assi |
| sequenza di Home SW |  | Non usata |
| Preset utensile |  |  |
| sequenza di preset | [Z+XY+AB] | indica l'ordine di movimento degli assi per il preset |
| posizione asse A |  | posizione assoluta dell'asse A prima di eseguire il preset |
| posizione asse B |  | posizione assoluta dell'asse B prima di eseguire il preset |
| Cambio utensile |  |  |
| sequenza di cambio utensile | [Z+XY+AB] | indica l'ordine di movimento degli assi per il cambio utensile; indicare con M l’apertura del magazzino utensili, e con W l’eventuale attesa della completa apertura del magazzino. |
| muovere asse A | No | indica se l'asse A deve essere mosso prima del cambio utensile |
| posizione asse A | 0.000 | posizione assoluta dell'asse A prima di eseguire il cambio utensile |
| muovere asse B | No | indica se l'asse B deve essere mosso prima del cambio utensile |
| posizione asse B | 0.000 | posizione assoluta dell'asse B prima di eseguire il cambio utensile |

##### Controllo parametri

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Controllo parametri”;

Esegue un controllo tra i parametri ricevuti dal CN e quelli registrati nel file utente, segnalando in una lista il gruppo dei parametri che risultano diversi. Fare doppio clic sulla voce riportata nella lista, per accedere direttamente al gruppo di parametri.

Fare clic sul pulsante  per inviare al CN tutti i parametri registrati nel file utente; non viene eseguito il salvataggio nella memoria permanente del CN.

Fare clic sul pulsante  per salvare tutti i parametri del CN nel file utente.

Fare clic sul pulsante ; invia al CN un comando per il ripristino di tutti i parametri registrati nella sua memoria permanente.

Fare clic sul pulsante ; invia al CN un comando per il salvataggio di tutti i parametri correnti nella sua memoria permanente.

##### Controllo di IO

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Controllo i/o”;

Legge ed eventualmente modifica degli stati della macchina.

Deve essere usata solo da personale esperto addetto all’assistenza.

##### Opzioni CN

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Opzioni CN”;

|  | Opzioni CN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | modalità operatore | Si | Imposta i menu del CN in forma ridotta |
|  | disabilita volantino | No | disabilita l'uso del volantino nel terminale multifunzione |
|  | velocità in sec. | Si | Imposta le velocità degli assi in mm al secondo |
|  | salva sempre pos. iniziali | No | salvataggio automatico della posizione iniziale degli assi |
|  | disabilita warm-up | No | disabilita la procedura di Warm-up del mandrino |
|  | ripristino pos. assi | No | abilita il ripristino della posizione assi |
|  | disabilita T da volantino | No | disabilita la selezione della torretta T da volantino |
|  | mappatura assi | No | abilita la mappatura degli assi |
|  | salva parametri su flash e su disco | No | abilita la registrazione dei parametri su disco e su CN |
|  | Lingua | Italiano | imposta la lingua dei messaggi nel CN |
|  | Filtro vibrazioni | No | Abilita il filtro vibrazioni |
|  | Laser esterno | No | Imposta l’uso del laser esterno |

##### Configurazione CN

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Configurazione CN”;

| Gruppo mandrino |  |  |
| --- | --- | --- |
| mandrino con cambio utensile | Si | mandrino singolo con cambio utensile automatico |
| multi mandrino pneumatico | No | mandrino multiplo pneumatico senza cambio utensile |
| multi mandrino | No | mandrino multiplo senza cambio utensile |
| mono mandrino | No | mandrino singolo senza cambio utensile |
| Magazzino utensili |  |  |
| atc standard (7 pos) | Si | magazzino utensili con rastrelliera in linea a 7 posizioni |
| atc GS (10 pos) | No | magazzino utensili con rastrelliera doppia a 5+5 posizioni "gold" |
| atc DS (10 pos) | No | magazzino utensili con rastrelliera doppia a 5+5 posizioni "dental" |
| Gruppo utensili speciali |  |  |
| diamantatrice cambio utensile | Si | diamantatrice con cambio diamante automatico |
| diamantatrice a rotella A | No | diamantatrice standard con diamante singolo a rotella su asse A |
| diamantatrice a rotella B | No | diamantatrice standard con diamante singolo a rotella su asse B |
| movimento lama | No | movimento lama |
| Accessori |  |  |
| pompa a vuoto | Si | Indica la presenza della pompa a vuoto |
| tastatore | Si | Indica la presenza del tastatore |
| satinatrice | Si | Indica la presenza della satinatrice |
| guillocher | No | Indica la presenza della guillocher |
| alimentatore lastra | Si | Indica la presenza dell'alimentatore lastra |
| alimentatore lastra 2 | No | Indica la presenza dell'alimentatore lastra tipo 2 |
| alimentatore lastra 3 | No | Indica la presenza dell'alimentatore lastra tipo 3 con trascinamento a rulli |
| cambio anelli | No | Indica la presenza del cambio anelli automatico |
| lavorazione tubo | No | Indica la presenza della lavorazione tubo |
| controllo morse | No | Indica la presenza del controllo morse |
| tavola rotante | No | Indica la presenza della tavola rotante |
| morse pneumatiche | No | Indica la presenza delle morse pneumatiche |
| sensore a forcella | No | Indica la presenza del sensore a forcella |
| marcatura laser | No | Indica la presenza del marcatore laser (solo con CN versione G) |
| Luxottica |  |  |
| intestatrice F1 TRS | No |  |
| intestatrice F9 | No |  |

##### Configurazione assi

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Configurazione assi”;

Permette di configurare gli assi controllati dal CN.

| Configurazione asse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Selezione asse | X | Indicare uno degli assi XYZABCVW |
| Tipo asse |  | Indica se l’asse selezionato è lineare o di rotazione. Per un asse di rotazione forza a 360 il passo vite. |
| Presenza asse | Si | abilita il controllo dell'asse selezionato |
| Limiti |  |  |
| Limite inferiore | 0.000 | limite inferiore della corsa dell'asse |
| Limite superiore | 385.000 | limite superiore della corsa dell'asse |
| Parametri |  |  |
| tipo di motore | 0 | tipo di motore |
| velocità max. in mm/sec | 500 | velocità max. consentita per l'asse selezionato in mm/sec |
| accelerazione max. in mm/sec2 | 900 | accelerazione max. consentita per l'asse selezionato in mm/sec2 |
| numero di impulsi/giro | 5000 | numero di impulsi necessari per un giro completo del motore |
| passo della vite | 10 | avanzamento della posizione lungo l’asse selezionato per un giro del motore |
| rapporto di riduzione | 1 | rapporto di riduzione |
| direzione asse | 1 | direzione asse |
| Encoder |  |  |
| presenza encoder | Si | presenza encoder |
| numero di impulsi/giro | 2250 | numero di impulsi encoder per un giro completo del motore |
| direzione encoder | 1 | direzione encoder |
| errore di inseguimento | 300 | errore di inseguimento in micron |
| zero encoder | Si | abilita l'azzeramento dell'asse sullo zero dell'encoder |
| zero solo su encoder | No | abilita l'azzeramento dell'asse SOLO sullo zero dell'encoder |
| distanza zero encoder | 1.753 | distanza da recuperare dopo l’azzeramento sullo zero encoder |
| informazioni |  | Le informazioni che seguono non sono modificabili e dipendono dai parametri impostati sopra, |
| Massima corsa asse mm o gradi |  |  |
| Risoluzione in mm o gradi |  |  |
| Risoluzione encoder in mm o gradi |  |  |
| Massima velocità asse in mm/sec o gradi/sec |  |  |

aggiornamento del firmware del CN. Seguire questa procedura:

- Il CN deve essere nello stato di ATTESA;

- nella finestra Apri file, indicate il file .ldr presente nella sottocartella Service;

- inizia la trasmissione del nuovo driver al CN; sul terminale compare la scritta “AGGIORNAMENTO FW IN CORSO”; la trasmissione termina dopo un paio di minuti e il terminale avvisa “AGGIORNAMENTO FW COMPLETATO”;

- spegnere il CN e dopo qualche secondo riaccenderlo;

- il CN può comunicare  “ERRORE LETTURA PARAMETRI”; questo è dovuto al cambio di versione firmware;

- Verificare i parametri e comandare la registrazione nella memoria permanente;

- spegnere il CN e dopo qualche secondo riaccenderlo;

##### Connessione al CN

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Connessione al CN”;

Nel caso di più macchine collegate allo stesso computer, permette di cambiare il collegamento con Skipper, o di modificare il nome di una macchina collegata.

Avvertenze:

- per rilevare la presenza di tutte le macchine collegate, è necessario avviare prima le macchine e successivamente Skipper;

- per distinguere una macchina dall’altra è preferibile assegnare alle macchine nomi diversi;

- Skipper mostra il nome della macchina collegata nella barra del titolo della finestra principale;

- la ricezione e l’invio di un parametro o di una lavorazione è eseguito sempre verso la macchina collegata in quel momento;

- la lettura di un parametro dal file utente e la sua registrazione è controllata dal nome della macchina collegata in quel momento;

Per collegarsi ad un’altra macchina, selezionare la macchina dall’elenco proposto e comandare Connetti.

La barra del titolo della finestra principale di Skipper deve mostrare il nome della macchina collegata.

Per cambiare il nome di una macchina, selezionare la macchina dall’elenco proposto e comandare Rinomina.

Viene richiesto di indicare il nuovo nome e di comandare OK.

Avvertenze:

- Accertarsi di possedere il disco di installazione di Skipper, che contiene i driver necessari al nuovo collegamento;

- Per completare l’operazione è necessario chiudere Skipper e scollegare fisicamente la macchina rinominata, senza spegnerla; ricollegare la macchina e procedere con l’installazione guidata del nuovo hardware.

- Riavviare Skipper.

##### Report dal CN

- Nell’albero delle Funzioni, fare doppio clic su “Controlli”;

- fare doppio clic su “Report dal CN”;

Per problemi di assistenza tecnica sulla macchina, è possibile utilizzare questa funzione che permette di conoscere lo stato di tutte le variabili del programma di controllo.

Deve essere usata solo da personale esperto addetto all’assistenza.

## Plugin

I moduli plugin sono DLL fornite separatamente al programma per implementare funzionalità specifiche

### Caricatore robot Yumi

L’interfacciamento tra l’ambiente di controllo Skipper e il robot Yumi viene fornito come plugin di estensione di Skipper. Il plugin arricchisce il programma di due funzionalità:

- Il pannello HMI Robot Yumi nel gruppo Accessori

- Funzionalità di selezione automatica delle ricette al caricamento di un file cnc

Dal pannello HMI si ha accesso all’archivio delle ricette e a strumenti rapidi per il controllo del ciclo robot: l’avvio, l’arresto e la ripartenza. È inoltre visualizzato il log di sistema di Yumi per avere un rapido riscontro di eventuali segnalazioni. La comunicazione tra Skipper e robot viene effettuata attraverso la sua interfaccia Robot Web Services 2.0 API, pertanto è necessario predisporre una connessione ethernet tra il PC e la rete pubblica del controller.

#### Ricette robot

Il programma robot è organizzato in due parti, una statica e una dinamica.

La parte statica è permanentemente caricata in RAPID e definisce l’insieme di tutte le funzionalità disponibili del robot: tutte le sequenze di prelievo e deposito implementabili, procedure di homing, ecc. Il ciclo robot è definito dalla scelta delle sequenze da richiamare sulla base del valore di variabili e parametri, tramite le quali è possibile configurare il tipo di lente o mascherina da caricare. A loro volta le varie sequenze sono funzione di punti e offset configurabili, in modo da essere adattabili alle diverse esigenze. La parte statica del programma è quindi realizzata per essere indipendente dall’hardware del robot e pertanto può essere mantenuta uguale.

La parte dinamica, che costituisce la ricetta vera e propria, è il modulo RECIPE. In esso sono definite tutte le variabili, i robtargets e gli offset che consentono di personalizzare e specificare il flusso del programma statico. Tutte le possibili variazioni di modello, di prelievo, deposito e caricamento devono essere realizzabili tramite l’opportuna modifica delle variabili definite nel modulo RECIPE.

L’insieme dei salvataggi su file .mod delle varie implementazioni del modulo RECIPE, costituisce l’archivio delle ricette. Ciascuna ricetta, quindi, altro non è che UN file .mod che definisce una particolare istanza del modulo RECIPE.

#### Archivio ricette

Nelle impostazioni del pannello Robot Yumi, in Skipper, viene definita la posizione della cartella dell’archivio ricette, che può trovarsi sul PC o su unità di rete condivisa. La posizione di default dell’archivio ricette è la sottocartella YumiRecipes del percorso di installazione di Skipper. A partire da questa posizione il programma effettua una ricerca di file .mod e sottocartelle creando un albero di ricette navigabile e modificabile direttamente da programma. L’archivio ricette organizzato a file consente una rapida copia da un PC all’altro, la creazione, cancellazione, cambio di nome dei file mod e delle cartelle si ripercuote immediatamente in una variazione della struttura dell’archivio, senza necessità di operazioni ulteriori da parte dell’operatore. Un secondo archivio, di default ricercato nella sottocartella YumiTemplates, definisce i modelli base da utilizzare per la creazione di nuove ricette. Facendo click sul pulsante di aggiornamento, visibile nella parte alta del pannello, viene effettuata una procedura globale di aggiornamento dello stato:

- Verifica della comunicazione con Yumi, richiesta della ricetta corrente e dei parametri

- Richiesta dei parametri di ripetizione dalla macchina CN

- Aggiornamento della visualizzazione dell’archivio ricette

#### Creazione ricetta

La creazione di una nuova ricetta può essere effettuata in tre modi:

- Click con il tasto destro sulla cartella padre dell’archivio, in cui si intende inserire la nuova ricetta, e selezione dell’opzione Nuova ricetta. Da qui si è guidati nella scelta del Template di partenza da utilizzare.

- Copia diretta di un file mod nella cartella delle ricette. Come specificato nel paragrafo precedente, tutti i file mod e le cartelle individuate all’interno del percorso impostato per l’archivio ricette viene visualizzato all’interno dell’archivio stesso

- Creazione di una nuova ricetta come copia della ricetta corrente, facendo click sul pulsante Salva ricetta con nome… si viene guidati nella scelta del file .mod di destinazione, all’interno della cartella dell’archivio ricette.

#### Modifica di una ricetta

La modifica di una ricetta può essere effettuata tramite gli strumenti messi a disposizione da ABB, Flex Pendant o Robot Studio. Come indicato nel primo paragrafo, l’unico modulo modificabile per la differenziazione di una ricetta è il modulo RECIPE! Pertanto, per effettuare modifiche, è necessario innanzi tutto caricare la ricetta di interesse nel controller. Per rendere permanenti le modifiche effettuate si possono utilizzare i pulsanti Salva ricetta e Salva ricetta con nome…: il primo effettua il download dal robot della ricetta corrente e la sua sovrascrittura nell’archivio; il secondo crea invece una nuova ricetta a partire dalle modifiche effettuate. La ricetta originale risulterà invariata.

#### Cancellazione di una ricetta

Per cancellare una ricetta si può fare utilizzare l’apposita funzione del menu visualizzato facendo click con il tasto destro, oppure cancellare direttamente il file dalla cartella dell’archivio

#### Caricamento di una ricetta

Le ricette possono essere caricate nel controller del robot in più modi:

- In maniera manuale, facendo doppio click sulla ricetta nell’archivio ricette, confermando alla successiva richiesta di consenso

- In maniera manuale, facendo click con il tasto destro su una ricetta in archivio e selezionando l’opzione Carica ricetta

- In maniera automatica, inserendo il comando di caricamento della ricetta nel file cnc di lavorazione. Questo può essere fatto aggiungendo in cima alla lista percorsi di PigrecoGold un blocco di codice ISO contenente i comandi di caricamento. I comandi di caricamento vengono prodotti automaticamente dall’archivio ricette, scegliendo l’opzione Copia comando di caricamento, che inserisce nella clipboard di windows i comandi di caricamento specifici per la ricetta scelta,

quindi incollando il testo in un blocco iso posto in cima alla lista percorsi

Il comando di caricamento viene interpretato in fase di invio diretto o  caricamento del file cnc.

#### Parametri modificabili

Per consentire il settaggio fine di alcune impostazioni, o contemplare una naturale variabilità delle lenti, è stato predisposto un meccanismo per presentare in Skipper alcune variabili di interesse della ricetta. Tutte le variabili presenti nel modulo RECIPE che iniziano con il prefisso sk_ vengono visualizzate e sono modificabili nel pannello Parametri della ricetta. Modificando il valore di una variabile questa cambia di colore rispettando la convenzione utilizzata in Skipper per tutti i parametri

- Blu: indica che il valore è stato modificato ma non ancora applicato alla ricetta corrente. Premere  per confermare e inviare la modifica al robot. Il valore diventa quindi rosso

- Rosso: indica che il valore è stato applicato alla ricetta corrente, la quale avrà il valore impostato come valore corrente, ma questo è diverso dal valore iniziale, settato al caricamento. La modifica resta quindi valida fino al primo riavvio del ciclo da main. Premere  per salvare il valore modifica in maniera permanente: viene modificato il valore iniziale della variabile e, se confermato nel messaggio di richiesta, salvata la ricetta in archivio.

- Nero: indica che il valore visualizzato è uguale al valore corrente e al valore iniziale. Non c’è alcuna modifica alla variabile

#### Interfaccia grafica

##### Controllo del ciclo

Consente di avviare, fermare, riavviare il ciclo robot. Tramite il pulsante Rilascia Write Access Skipper effettua il rilascio, qualora l’abbia acquisito, del controllo in scrittura sul robot, consentendo la connessione ad altri software, come Robot Studio

##### Contatore pezzi

Il numero di pezzi da lavorare viene impostato come contatore cicli della macchina CN. Impostando il Numero di pezzi da lavorare a 0, la macchina effettuare un numero illimitato di cicli, fin quanto il robot sarà in grado di servirla. Valori diversi da 0 comportano un numero di cicli necessario a portare il contatore Numero di pezzi lavorati ad un valore maggiore o uguale a Numero di pezzi da lavorare. In qualsiasi momento è possibile modificare i valori dei contatori e inviarli alla macchina premendo il pulsante Invia parametri

##### Log degli eventi Robot

Riporta il registro degli eventi, accessibile anche da Flex Pendant

##### Pannello Impostazioni

Da qui è possibile modificare i parametri di connessione al robot e la posizione dell’archivio ricette. Tutti i valori, a parte l’indirizzo IP per la connessione, sono già inizializzati ai valori di default.

Abilitato: abilita o disabilita l’interfaccia di comunicazione con Yumi. Può essere utilizzato per disabilitare temporaneamente la comunicazione con il robot in caso di guasto o non utilizzo, allo scopo di evitare la segnalazione di errori di comunicazione ad ogni avvio del programma

Indirizzo IP: indirizzo IP del controller del robot

Nome utente: nome utente da utilizzare per la connessione al robot. Il nome utente di default è Default User

Password: password da utilizzare per la connessione al robot. La password di default è robotics

Timeout comunicazione: tempo in secondi oltre il quale vengono interrotti i tentativi di comunicazione con il robot

Test comunicazione: effettua un test di comunicazione ritornando l’esito dell’operazione

Cartella ricette: percorso alla cartella nella quale vengono ricercate le ricette da visualizzare nell’archivio. Può essere un percorso assoluto o relativo alla cartella di installazione di Skipper. La posizione predefinita della cartella è .\YumiRecipes, posta all’interno della cartella di installazione di Skipper

Cartella template ricette: percorso alla cartella nella quale vengono ricercate le ricette da visualizzare nell’elenco dei template. Può essere un percorso assoluto o relativo alla cartella di installazione di Skipper. La posizione predefinita della cartella è .\YumiTemplates, posta all’interno della cartella di installazione di Skipper

Ricarica ricette: opzione che viene utilizzata durante il caricamento automatico delle ricette da file cnc. Qualora la ricetta da caricare sia già presente nel robot, specifica se questa debba essere ricaricata, con conseguente riavvio del ciclo, oppure no

# Macchina CNC

## Messaggi di allarme

### Allarmi di sicurezza

| ALLARME SICUREZZA | (causa) il pulsante di emergenza è stato premuto oppure è intervenuto un dispositivo di sicurezza; (azione) eliminare la causa dell'emergenza o ripristinare il pulsante. |
| --- | --- |
| RIPARO MOBILE ATTIVO/DISATTIVO | (causa) è cambiata la posizione del selettore modale presente sulla console; (azione) agire sul selettore modale. |
| SELETTORE MODALE IN SETTING | (causa) è stato richiesto un movimento degli assi con il selettore modale in posizione di setting; (azione) agire sul selettore modale. |
| STOP OPERATORE | (causa) è stato premuto il pulsante di STOP del terminale o della console; (azione) eliminare la condizione anomala e comandare un ritorno a zero degli assi. |

### Allarmi EDM

| E1 | (causa) Anomalia su valvola di emergenza (azione) controllare il funzionamento del sistema valvola-pressostato EMERGENZA. L'errore è causato da un malfunzionamento sul canale EDM: il pressostato dovrebbe spegnersi entro 1 sec dall'accensione della valvola ed accendersi entro 1 sec dallo spegnimento della stessa. Il problema può presentarsi per un malfunzionamento del pressostato o per una sua mal taratura, oppure in caso di malfunzionamento della valvola. |
| --- | --- |
| E2 | (causa) Anomalia su valvola selettore modale (azione) controllare il funzionamento del sistema valvola-pressostato SELETTORE MODALE. L'errore è causato da un malfunzionamento sul canale EDM: il pressostato dovrebbe spegnersi entro 1 sec dall'accensione della valvola ed accendersi entro 1 sec dallo spegnimento della stessa. Il problema può presentarsi per un malfunzionamento del pressostato o per una sua mal taratura, oppure in caso di malfunzionamento della valvola. |
| E3 | (causa) Anomalia su blocco porta (azione) controllare funzionamento sistema valvola-cilindro blocco porta. L'errore è causato da un malfunzionamento sul canale EDM: il sensore sul cilindro dovrebbe spegnersi entro 1 sec dall'accensione della valvola ed accendersi entro 1 sec dallo spegnimento della stessa. il problema può presentarsi anche se la valvola non dovesse rispondere al comando elettrico del plc o se il sensore sul pistone è mal posizionato. |
| E4 | (causa) Anomalia su blocco porta sinistro (azione) vedasi E3 |
| E5 | (causa) Anomalia su blocco porta destro (azione) vedasi E3 |
| E6 | (causa) Anomalia pressostato bassa pressione (posizione 0° su TRS) (azione) controllare funzionamento sistema valvola-pressostato LOW-P. L'errore è causato da un malfunzionamento sul canale EDM: il pressostato dovrebbe spegnersi entro 2,5 sec dall'accensione della valvola ed accendersi entro 2,5 sec dallo spegnimento della stessa. Con valvola HP spenta si deve avere la condizione di bassa pressione (pressostato acceso), viceversa con condizione di alta pressione (pressostato spento). Il problema può presentarsi anche se la valvola non dovesse rispondere al comando elettrico del plc o se il regolatore di pressione dedicato (LOW-P) è stato manomesso, portando la pressione in uscita ad un livello troppo elevato che non consente lo spegnimento del pressostato normalmente tarato a 3BAR. Nel caso si tratti di tavola rotante, la valvola HP0° viene attivata non appena la tavola inizia la rotazione per portare in posizione di lavoro la morsa 0°. |
| E7 | (causa) Anomalia pressostato bassa pressione posizione 180° su TRS (azione) controllare funzionamento sistema valvola-pressostato LOW-P. L'errore è causato da un malfunzionamento sul canale EDM: il pressostato dovrebbe spegnersi entro 2,5 sec dall'accensione della valvola ed accendersi entro 2,5 sec dallo spegnimento della stessa. Con valvola HP180 spenta si deve avere la condizione di bassa pressione (pressostato acceso), viceversa con condizione di alta pressione (pressostato spento). Il problema può presentarsi anche se la valvola non dovesse rispondere al comando elettrico del plc o se il regolatore di pressione dedicato (LOW-P) è stato manomesso, portando la pressione in uscita ad un livello troppo elevato che non consente lo spegnimento del pressostato normalmente tarato a 3BAR. Nel caso si tratti di tavola rotante, la valvola HP180° viene attivata non appena la tavola inizia la rotazione per portare in posizione di lavoro la morsa 180°. |
| E8 | (causa) Anomalia contattore inerziale (azione) controllare funzionamento contatto NC del contattore C1 o K1. l'errore implica un mancato cambio di stato del ritorno proveniente dal contatto normalmente chiuso del contattore, che dovrebbe essere alto quando la bobina dello stesso non è comandata dal PLC e viceversa. in caso di errore il contattore potrebbe essere bloccato meccanicamente. |
| E9 | (causa) Anomalia contattore inerziale per controllo frenatura inverter (azione) controllare funzionamento contatto NC del contattore C2 o K2. l'errore implica un mancato cambio di stato del ritorno proveniente dal contatto normalmente chiuso del contattore, che dovrebbe essere alto quando la bobina dello stesso non è comandata dal PLC e viceversa. in caso di errore il contattore potrebbe essere bloccato meccanicamente. |
| E10 | (causa) Anomalia EDM STO inverter (azione) controllare funzionamento sistema EDM degli inverter. Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli inverter deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'inverter potrebbe essere spento o in fase di accensione. Nel caso di presenza di più inverter, i canali EDM sono collegati in serie. |
| E11 | (causa) Anomalia EDM STO azionamenti non inerziali (XYZ su PLC in versione non ibrida) (azione) controllare funzionamento sistema EDM degli assi non inerziali o degli assi X,Y,Z in caso di quadri con elettronica "integrale". Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. il canale EDM dei vari azionamenti è collegato in serie. |
| E12 | (causa) Anomalia EDM STO azionamento asse 4 (azione) controllare funzionamento sistema EDM dell'asse n.4. Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. |
| E13 | (causa) Anomalia EDM STO azionamento asse 6 (azione) controllare funzionamento sistema EDM dell'asse n.6. Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. |
| E14 | (causa) Anomalia EDM STO azionamenti inerziali (asse 7 su PLC in versione non ibrida) (azione) controllare funzionamento sistema EDM degli assi inerziali o dell'asse 7 in caso di quadri con elettronica "integrale". Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. il canale EDM dei vari azionamenti è collegato in serie. |
| E15 | (causa) Anomalia EDM STO azionamento asse 8 (azione) controllare funzionamento sistema EDM dell'asse n.8. Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. questo asse viene depotenziato (vengono abbassati gli STO) quando è in posizione di carico e le barriere vengono intruse (se non è presente il robot). |
| E16 | (causa) Anomalia EDM STO azionamento asse 9 (azione) controllare funzionamento sistema EDM dell'asse n.9. Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. questo asse viene depotenziato (vengono abbassati gli STO) quando è in posizione di carico e le barriere vengono intruse (se non è presente il robot). |
| E17 | (causa) Anomalia modulo IO, possibile corto circuito o discrepanza segnali di test (azione) controllare lo stato dei moduli costituenti il PLC, l'errore potrebbe essere dovuto a cortocircuiti sugli ingressi o sulle uscite oppure ad una discrepanza sui segnali di test. Il modulo, l'ingresso o l'uscita in errore è identificabile grazie a dei led rossi su di esso. |
| E18 | (causa) Anomalia connessione Ethernet-IP manifold pneumatico (azione) errore dovuto a mancanza di comunicazione Ethernet IP tra PLC e manifold pneumatico. Controllare stato alimentazione del manifold ed eventualmente riprogrammare indirizzo IP. |
| E19 | (causa) Anomalia pressostato bassa pressione (azione) controllare funzionamento sistema valvola-pressostato LOW-P. L'errore implica un malfunzionamento sul canale EDM, il pressostato dovrebbe infatti spegnersi entro 2,5sec dall'accensione della valvola ed accendersi entro 2,5sec dallo spegnimento della stessa. con valvola HP spenta infatti, si deve avere la condizione di bassa pressione (pressostato acceso), viceversa condizione di alta pressione (pressostato spento). il problema può presentarsi anche se la valvola non dovesse rispondere al comando elettrico del plc o se il regolatore di pressione dedicato (LOW-P) è stato manomesso, portando la pressione in uscita ad un livello troppo elevato che non consente lo spegnimento del pressostato normalmente tarato a 3BAR. |
| E20 | (causa) Anomalia edm STO azionamento 5 asse (azione) controllare funzionamento sistema EDM dell'asse n.5. Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. |
| E21 | (causa) edm STO azionamento 5 asse stepper (azione) controllare funzionamento sistema EDM dell'asse n.5 con motore stepper (TRS drill screw). Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. |
| E22 | (causa) edm STO azionamento 6 asse stepper (azione) controllare funzionamento sistema EDM dell'asse n.6 con motore stepper (TRS drill screw). Sui quadri con sicurezza integrata, il segnale EDM proveniente dagli azionamenti deve abbassarsi quando i due ingressi STO degli stessi vengono comandati dal PLC e viceversa. In caso di malfunzionamento potrebbe esserci un guasto sulla circuiteria interna al dispositivo o l'azionamento potrebbe essere spento o in fase di accensione. |
| E23 | (causa) errore pressostato bassa pressione – Valvola SM2 (azione) controllare funzionamento del sistema di controllo abbassamento di pressione. All'accensione della valvola SM2, viene atteso lo spegnimento del pressostato lowP (stato di alta pressione morsa), viceversa allo spegnimento della valvola viene attesa l'accensione del pressostato (mancanza aria su morsa). |

### Allarmi movimento assi

| ALLARME AZIONAMENTI | (causa) uno degli azionamenti assi è in protezione; ciò avviene quando l’asse è ostacolato nel suo movimento; (azione) premere il pulsante di emergenza per qualche secondo e quindi ripristinarlo. |
| --- | --- |
| ASSE X ALLARME ENCODER | (causa) la differenza tra la posizione richiesta per l’ asse indicato e quella trasmessa dall’encoder è risultata maggiore dell’errore di inseguimento fissato per quell’asse; (azione) controllare l’errore di inseguimento o ridurre la velocità e ripetere l’operazione. |
| ALLARME SENSORE DI FINE CORSA | (causa) uno dei sensori di fine corsa degli assi è risultato attivo; (azione) comandare l’azzeramento degli assi e quindi ripetere l’operazione. |
| NON CONSENTITO! MANCA AZZERAMENTO ASSI | (causa) è stato richiesto un posizionamento assi senza un preventivo azzeramento degli stessi; (azione) comandare l’azzeramento degli assi e quindi ripetere l’operazione. |
| CONTROLLARE VELOCITA' | (causa) è stato richiesto un posizionamento degli assi con il valore di velocità nullo; (azione) ripristinare la velocità e ripetere l’operazione. |
| X FUORI LIMITE | (causa) è stato richiesto un movimento dell’asse X con una posizione finale che eccede i limiti imposti per quell’asse nella Configurazione assi; (azione) controllare la posizione finale. |

### Allarmi sottoprogrammi

| TIMEOUT NON DEFINITO | (causa) nella esecuzione di un sottoprogramma, non risulta specificato il tempo di attesa previsto; (azione) controllare il sottoprogramma. |
| --- | --- |
| PROG. RESIDENTE CORROTTO | (causa) nella esecuzione di un sottoprogramma, è stato rilevato un errore dal controllo di integrità; (azione) controllare il sottoprogramma. |

### Allarmi memoria flash

| ERRORE FLASH LETTURA PARAMETRI | (causa) all’accensione del CN, è stato rilevato un errore dal controllo di integrità dei parametri memorizzati; (azione) controllare i parametri e comandare una registrazione. |
| --- | --- |
| NON CONSENTITO! PARAMETRI ERRATI | (causa) è stata richiesta una funzionalità al CN dopo un errore in lettura dei parametri dalla memoria permanente, (azione) ripristinare i parametri, richiedere la registrazione degli stessi nella memoria permanente, spegnere e riaccendere la macchina. |
| ERASE FLASH ERROR WRITE FLASH ERROR | (causa) si è verificato un errore durante le operazioni di scrittura della memoria del CN; (azione) ripetere l’operazione. |

### Allarmi in lavorazione

| DATI ASSENTI! INVIARE PERCORSO | (causa) è stato richiesto l’avvio della lavorazione senza inviare preventivamente un percorso utensile; (azione) inviare un percorso. |
| --- | --- |
| DATI NON CORRETTI! INVIARE PERCORSO | (causa) è stato richiesto l’avvio della lavorazione avendo caricato un percorso troppo grande per la memoria del CN; (azione) inviare nuovamente il percorso utensile. |
| ASSE FUORI LIMITI! BLOCCO xxx | (causa) alla riga xxx del percorso utensile caricato, l’asse indicato supera le dimensioni imposte; (azione) verificare il percorso utensile o modificare la posizione iniziale per quell’asse. |
| CHECK CMD ISO RIGA xxx | (causa) alla riga xxx del percorso utensile caricato, nel comando iso mancano dei parametri; (azione) verificare il percorso utensile. |
| ERRORE RX DATI | (causa) sono stati ricevuti dati seriali non coerenti; (azione) controllare la corretta connessione usb. |

### Allarmi preset utensile

| PRESET NON COMPLETATO | (causa) l’operazione di preset utensile non è stata terminata; (azione) ripetere l’operazione. |
| --- | --- |
| ERRORE PRESET: MAX DISCESA Z | (causa) nell’abbassamento sul sensore è stata raggiunta la quota di massima discesa indicata nei parametri di Preset; (azione) controllare i parametri e ripetere l’operazione. |
| ERRORE PRESET: ALT OPERATORE | (causa) nell’abbassamento sul sensore, l’operatore ha premuto un tasto del telecomando; questo arresta l’operazione di preset; (azione) ripetere l’operazione. |
| ERRORE PRESET: CHECK SENSORE | (causa) nell’abbassamento in rapido sul sensore, è stato rilevato il contatto prima di raggiungere la quota di abbassamento in rapido indicata nei parametri di Preset; (azione) controllare i parametri e ripetere l’operazione. |
| PERICOLO INTEGRITA' CALIBRO | (causa) la misura del calibro lineare ha superato 9 mm su 10 mm di corsa totale; (azione) comandare l’azzeramento degli assi. |

### Allarmi elettromandrino

| ALLARME INVERTER | (causa) l’inverter è in condizione di allarme; (azione) arrestare la lavorazione, controllare che il mandrino ruoti liberamente, controllare la temperatura del mandrino, premere il pulsante di emergenza per qualche secondo e quindi ripristinarlo. |
| --- | --- |
| ALLARME FLUSSO CONDIZIONAMENTO | (causa) è diminuito il flusso del liquido di raffreddamento del mandrino; (azione) controllare il livello del liquido e il funzionamento della pompa. |
| ALLARME TEMPERATURA CONDIZIONAMENTO | (causa) la temperatura del liquido di raffreddamento del mandrino ha superato il limite impostato nel termostato; (azione) controllare la programmazione del termostato, controllare il livello del liquido e il funzionamento della pompa. |
| ALLARME LIVELLO SPRAY | (causa) mancanza di liquido nell’impianto di nebulizzazione; (azione) ripristinare il livello del liquido; |
| MANDRINO ACCESO! COMANDO IGNORATO | (causa) è stata richiesta una funzionalità con il mandrino acceso; (azione) spegnere il mandrino e ripetere l’operazione. |

### Allarmi dispositivi pneumatici

| ALLARME PRESSIONE IMPIANTO | (causa) l’impianto dell’aria compressa è scarico; (azione) ripristinare la pressione dell’aria. |
| --- | --- |
| ALLARME PNEUMATICA DIAMANTATRICE SATINATRICE | (causa) la diamantatrice o la satinatrice non si è sollevata per mancanza di aria compressa o per errore di lettura del sensore di posizione; (azione) ripristinare la pressione dell’aria o controllare il sensore. |
| ALLARME PNEUMATICA MANDRINI | (causa) un mandrino pneumatico non si è sollevato per mancanza di aria compressa o per errore di lettura del sensore di posizione; (azione) ripristinare la pressione dell’aria o controllare il sensore. |

### Allarmi controllo temperatura

| ALLARME TEMP. CHILLER | (causa) la temperatura del liquido di raffreddamento del mandrino ha superato il limite impostato nei parametri di Controllo Allarmi; (azione) controllare il limite impostato nei parametri di Controllo Allarmi, controllare il livello del liquido e il funzionamento della pompa. |
| --- | --- |
| ALLARME TEMP. ARMADIO | (causa) la temperatura all’interno dell’armadio elettrico ha superato il limite impostato nei parametri di Controllo Allarmi; (azione) controllare il limite impostato nei parametri di Controllo Allarmi, controllare il funzionamento della ventola di aspirazione. |

### Allarmi accessorio cambio utensile

| PROBLEMI AL MAGAZZINO UTENSILI | (causa) l’impianto dell’aria compressa è scarico oppure il magazzino non ha raggiunto la posizione richiesta (errore nella lettura dei sensori di posizione); (azione) ripristinare la pressione dell’aria o controllare i sensori del magazzino utensile. |
| --- | --- |
| CONO NON INSERITO | (causa) è stata richiesta una operazione con il mandrino senza il cono non inserito; (azione) controllare lo stato del cono inserito nei parametri del magazzino utensili. |
| CONO GIA’ INSERITO | (causa) è stata richiesta una operazione di prelievo cono con un cono già inserito nel mandrino; (azione) controllare lo stato del cono inserito nei parametri del magazzino utensili. |
| TORRETTA VUOTA | (causa) è stata richiesta una operazione di prelievo cono da una torretta vuota; (azione) controllare lo stato delle torrette nei parametri del magazzino utensili. |
| TORRETTA OCCUPATA | (causa) è stata richiesta una operazione di deposito cono in una torretta occupata; (azione) controllare lo stato delle torrette nei parametri del magazzino utensili. |
| NUMERO DI TORRETTA ERRATO | (causa) è stata richiesta una operazione di cambio utensile con un numero di torretta errato; (azione) verificare il percorso utensile. |
| ASSE Y PERICOLO DI COLLISIONE | (causa) è stata richiesta l’apertura del magazzino utensili con il mandrino troppo vicino; (azione) allontanare il mandrino lungo y. |
| RIENTRARE MAG. UTENSILI | (causa) il magazzino utensili a 10 posizioni non risulta chiuso; (azione) chiudere manualmente il magazzino. |
| CONTROLLARE UTENSILE | (causa) il numero dell’utensile indicato nella lavorazione è improprio; (azione) controllare il numero dell’utensile e inviare la lavorazione corretta. |

### Allarmi accessorio carica lastra

| ALIM. LASTRA ERRORE PRESSA | (causa) dopo un comando di apertura o chiusura, il sensore della pressa non conferma la posizione richiesta; (azione) controllare il sensore. |
| --- | --- |
| ALIM. LASTRA ERRORE VUOTO | (causa) dopo un comando di avanzamento lastra, non è stato raggiunto il livello di vuoto; (azione) controllare. |
| ALIM. LASTRA ERRORE RULLI | (causa) dopo un comando di apertura o chiusura, il sensore dei rulli non conferma la posizione richiesta; (azione) controllare il sensore. |
| ALIM. LASTRA ASSENZA LASTRA | (causa) dopo un comando di avanzamento lastra, il sensore non conferma la presenza lastra; (azione) caricare l’alimentatore. |

### Allarmi funzione allineamento lastra

| ALLINEAMENTO NON CONSENTITO VERIFICARE DATI LASTRA | (causa) è stata richiesta la procedura di allineamento della lastra in assenza di dati o con dati errati; (azione) controllare i dati di allineamento e ripetere l’operazione; |
| --- | --- |
| ERRORE RILEVAMENTO FORO | (causa) durante la procedura di allineamento della lastra, l’operazione di ricerca del foro non è stata completata ; (azione) accertarsi della posizione del foro e ripetere l’operazione; |

### Allarmi accessorio cambio anelli

| CAMBIO ANELLI NON COMPLETATO | (causa) durante la procedura di cambio anello,per uno dei dispositivi è stato rilevato un errore; (azione) controllare il corretto funzionamento del dispositivo; |
| --- | --- |
| ERRORE -MANO DI PRESA -DEPOSITO -PRELIEVO -CARRELLO | (causa) dopo un comando di cambio anello, il sensore indicato non conferma la posizione richiesta; (azione) controllare il sensore. |
| DEPOSITO PIENO PRELIEVO VUOTO | (causa) dopo un comando di cambio anello, il serbatoio di deposito risulta pieno oppure quello di prelievo risulta vuoto; (azione) ripristinare i serbatoi. |

## Elenco dei Comandi ISO

A Asse rotativo perpendicolare all'asse X

B Asse rotativo perpendicolare all'asse Y

C Asse rotativo perpendicolare all'asse Z

D Seconda funzione utensile

E Seconda funzione di avanzamento

F Funzione di avanzamento (Feed)

G Funzione preparatoria

H Non assegnato

I Centro di interpolazione circolare, asse X

J Centro di interpolazione circolare, asse Y

K Centro di interpolazione circolare, asse Z

L Non assegnato

M Funzione miscellanea

N Numero di blocco (sequenza)

O Non assegnato

P Asse lineare parallelo all'asse X

Q Asse lineare parallelo all'asse Y

R Asse lineare parallelo all'asse Z

S Funzione di velocità fresa(Speed)

T Funzione di definizione utensile

U Asse lineare parallelo all'asse X

V Asse lineare parallelo all'asse Y

W Asse lineare parallelo all'asse Z

X Asse lineare X

Y Asse lineare Y

Z Asse lineare Z

Codice ISO 6983.

I valori X, Y, Z, I, J, e K sono assunti in millimetri.

I valori A, B e C sono assunti in gradi e millesimi di grado.

### Funzioni Preparatorie

| G00 | Sintassi : G00 {X, Y, Z, A, B, C} posizionamento in rapido; movimento interpolato alla massima velocità programmata |
| --- | --- |
| G01 | Sintassi : G01 {X, Y, Z, A, B, C} interpolazione lineare: movimento di uno o più assi alla velocità programmata con la funzione F (Feed) |
| G02 | Sintassi: G02 {X, Y, I, J} nel piano di interpolazione XY G02 {X, Z, I, K} nel piano di interpolazione XZ G02 {Y, Z, J, K} nel piano di interpolazione YZ interpolazione circolare oraria: movimento di due assi lungo un arco in senso orario. X Y e Z sono le coordinate del punto finale dell'arco; I,J e K sono le differenze tra il centro dell'arco e il punto iniziale |
| G03 | Sintassi: G03 {X, Y, I, J} nel piano di interpolazione XY G03 {X, Z, I, K} nel piano di interpolazione XZ G03 {Y, Z, J, K} nel piano di interpolazione YZ interpolazione circolare antioraria: movimento di due assi lungo un arco in senso antiorario. X Y e Z sono le coordinate del punto finale dell'arco; I,J e K sono le differenze tra il centro dell'arco e il punto iniziale |
| G04 | Sintassi : G04 {X} G04 {P} sosta temporizzata: sosta per il tempo specificato dalle funzioni X o P che indicano i secondi di pausa; X ammette il punto decimale |
| G12 | Sintassi : G12 {X, Y, Z, I, J, T} interpolazione elicoidale oraria dove Z è la profondità finale e T è il numero di giri. Solo nel piano di interpolazione XY |
| G13 | Sintassi : G13{X, Y, Z, I, J, T} interpolazione elicoidale antioraria dove Z è la profondità finale e T è il numero di giri Solo nel piano di interpolazione XY |
| G14 | Sintassi: riga 1 G14 D1 X… Y… riga 2 G14 D1 X… Y… riga 3 G14 D1 X… Y… Esegue la tastatura di una superficie delimitata da tre punti. I’esecuzione della riga 3 comanda la tastatura nei tre punti indicati e il successivo calcolo dei coefficienti del piano a cui i tre punti appartengono. I dati sono memorizzati secondo l’indice D (da 1 a 20). La tastatura viene eseguita secondo i parametri del tastatore: - offset XY del tastatore - preset Z del tastatore - abbassamento Z in rapido - limite di discesa Z e considera il valore dello spessore materiale. |
| G15 | Sintassi: G15 D1 Abilita la variazione della quota Z in relazione ai dati memorizzati secondo l’indice D. Per ogni successivo comando G01 la variazione della quota Z è calcolata tenendo conto della posizione XY e dei coefficienti del piano determinati dalla precedente G14 |
| G17 | Sintassi : G17 piano di interpolazione XY |
| G18 | Sintassi : G18 piano di interpolazione ZX |
| G19 | Sintassi : G19 piano di interpolazione YZ |
| G52 | Sintassi : G52 {X, Y, Z} traslazione assoluta rispetto allo zero macchina |
| G53 | Sintassi : G53: cancellazione dello spostamento origine; ripristina la posizione iniziale degli assi XY. |
| G54 G55 G56 | Sintassi : G54, G54.1, G54.2, G54.3 G55, G55.1, G55.2, G55.3 G56:, G56.1, G56.2, G56.3 spostamento dell’origine per gli assi XY; assume i valori predefiniti come nuova posizione iniziale degli assi XY; se il valore predefinito Z è diverso da 0, modifica la posizione iniziale per l’asse Z; il valore predefinito H modifica lo spessore materiale (zam = Ram +H) e di conseguenza la posizione iniziale Z (zpi = preset utensile – zam) |
| G58 | Sintassi : G58 X0: specchiatura rispetto all’asse X G58 Y0: specchiatura rispetto all’asse Y |
| G59 | Sintassi : G59 {X, Y, H, A, B} spostamento relativo dell’origine per l’asse indicato; un valore H modifica lo spessore materiale (zam = zam +H) e di conseguenza la posizione iniziale Z (zpi = preset utensile – zam) |
| G73 | Sintassi : G73 D rotazione angolare nel piano XY; D indica i gradi e i millesimi di grado |
| G80 | Sintassi : G80 annullamento cicli fissi |
| G81 | Sintassi : G81 {R, Z} {X, Y} …… G80 ciclo fisso di foratura in unica passata (R è il piano di ritorno in coordinate assolute, Z la profondità finale del foro) |
| G83 | Sintassi : G83 {R, Z, Q} {X, Y} …… G80 ciclo fisso di foratura in più passate (R è il piano di ritorno in coordinate assolute, Z la profondità finale del foro, Q l'incremento ad ogni passata positivo) |
| G90 | Sintassi : G90 programmazione in coordinate assolute |
| G91 | Sintassi : G91 programmazione in coordinate relative |
| G114 | Sintassi: G114 D1 X… Y… Esegue la tastatura nel punto XY indicato e salva la variazione Z secondo l’indice D (da 1 a 20). La tastatura viene eseguita secondo i parametri del tastatore e considera il valore dello spessore materiale. |
| G115 | Sintassi: G115 D1 Abilita la variazione della quota Z in relazione ai dati memorizzati secondo l’indice D. |
|  | Comandi di tastatura (disponibili in base al tipo di macchina, agli accessori montati e alla versione firmware. Verificare preventivamente con il fornitore della macchina) |
| G120 | Sintassi : G121 XYZ… P {F} Movimento in tastatura con dispositivo tastatore a contatto elettrico. Viene effettuato un movimento di ricerca contatto dalla posizione corrente a quella indicata nel comando. Se il contatto è rilevato, viene effettuato un movimento di ritorno al punto di partenza, in caso contrario viene generato un errore. Il parametro P>=0 indica la posizione a cui salvare la tastatura acquisita e da cui poterla richiamare |
| G121 | Sintassi : G121 PR{Q} Movimento di tastatura foro. La posizione di partenza deve essere già all’interno del foro ad una quota Z adeguata ad un buon contatto. La macchina effettua movimenti di ricerca contatto lungo X e lungo Y, effettuando se necessario più ripetizioni della misura al fine di raggiungere la precisione richiesta. Il parametro P>=0 indica la posizione a cui salvare la posizione del centro acquisita e da cui poterla richiamare Il parametro R>0 indica il raggio di massima ricerca del contatto, oltre il quale viene generato un errore Il parametro facoltativo Q, 0<Q<R, indica il raggio di avvicinamento in rapido ai bordi del foro. Può essere utilizzato per velocizzare la tastatura di fori molto grandi |
| G122 | Sintassi : G122 ZPRQ Movimento di tastatura cilindo. La posizione di partenza deve essere all’incirca al centro del cilindro da tastare, ad una quota Z di sicurezza che consenta movimenti sopra il pezzo. La macchina effettua movimenti di ricerca contatto lungo X e lungo Y, effettuando se necessario più ripetizioni della misura al fine di raggiungere la precisione richiesta. Il parametro P>=0 indica la posizione a cui salvare la posizione del centro acquisita e da cui poterla richiamare Il parametro R>(raggio teorico cilindro) indica il raggio di partenza di ricerca del contatto Il parametro Q, 0<=Q<R indica il raggio di massima ricerca del contatto e oltre il quale viene generato un errore |
| G123 | Comando analogo a G120 ma dedicato al tastatore 3D Exagon |
| G124/G125 | Comando analogo a G120 ma dedicato al calibro lineare, utilizzabile per tastatura Z |
| G951 | Sintassi : G951 incrementa il conteggio pezzi |
| G1001 | Sintassi : G1001 {X,Y,Z,A,B,H} comando non standard ISO per la gestione delle posizioni iniziali di lavorazione. Il comando G1001 deve essere messo all’inizio del file iso. I parametri X, Y, Z, A, B e H sono opzionali. Quando viene caricata una lavorazione che contiene questo comando, Skipper informa l’operatore visualizzando i parametri X, Y, Z, A, B e H |

### Funzioni Miscellanee

| M00 {D} | arresto programma; crea una pausa durante la lavorazione. D sono i millisecondi di pausa, se specificati. |
| --- | --- |
| M02 | fine programma |
| M03 / M04 | avvio mandrino con rotazione oraria |
| M05 | arresto rotazione mandrino |
|  | CAMBIO UTENSILE |
| M06 T | cambio utensile In macchine multimandrino il comando T0 M6 effettua il sollvamento di tutti i mandrini |
| M06.1 T | Solo per macchine con multimandrino pneumatico, effettua il sollevamento anticipato del mandrino se la torretta indicata con T è diversa dalla torretta corrente |
| M06.2 T | Solo per macchine con multimandrino pneumatico, effettua la selezione e l’abbassamento della torretta indicata senza sollevare le altre pneumatiche mandrini. Funzione utilizzabile per velocizzare il cambio utensile dove si può operare con i mandrini abbassati senza rischio di collisione |
|  | NEBULIZZAZIONE |
| M07 | erogazione refrigerante 1 |
| M08 | erogazione refrigerante 2 |
| M09 | arresto erogazione refrigerante 1 |
| M10 | arresto erogazione refrigerante 2 |
|  | SINCRONISMO DIAMANTATURA STELLE |
| M20 RCS{W} | Avvia rotazione sincrona CV (diamantatrice) o WU (minidia), se indicato flag W nel comando, per lavorazione di diamantatura stelle veloce. R specifica il numero di colpi per rotazione della testa (2R = numero di punte della stella); C è l’angolo di rotazione della stella, S la velocità di rotazione in giri/min desiderata per l’asse V o U. Il comando abbassa la pneumatica dell’accessorio |
| M21 | Arresto rotazione sincrona avviata con M20. Effettua home dell’asse C o W, alza la pneumatica dell’accessorio |
|  | SINCRONISMO DIAMANTATURA |
| M22 {U} | Predispone la macchina all’esecuzione di un percorso con interpolazione sincrona della diamantatrice ai movimenti XYZ. Abbassa la pneumatica dell’accessorio, effettua homing della diamantatrice (asse V o asse U) |
| M23 | Termina l’esecuzione di un percorso con interpolazione sincrona della diamantratice. Alza la pneumatica dell’accessorio ed effettua homing dell’asse |
|  | OSCILLAZIONE Z MANDRINO |
| M24 AF | Avvia funzione di oscillazione della posizione Z mandrino attorno alla quota di lavorazione. A indica l’ampiezza del movimento in mm, F la frequenza di oscillazione in Hz |
| M25 | Arresta oscillazione Z mandrino |
|  | CONTROLLO INTEGRITA’ LAMA – refererence CHK_SOGLIA_COPPIA_RAGGIUNTA |
| M40 | Azzera variabile di controllo integrità lama. Variabile azzerata anche a inizio ciclo e ad ogni cambio gruppo mandrino |
| M41 {D} | Effettua test sulla variabile di controllo integrità lama. Se variabile a zero segnala allarme integrità lama, altrimenti controlla il segnale di coppia lama per il tempo in ms specificato. Se il segnale si attiva durante il controllo genera allarme integrità cinghia |
|  | ACCESSORI OFF |
| M50 | spegne gli accessori alla fine della lavorazione (bit 0 outb) |
|  | ON/OFF ACCESSORI |
| M60 | forza a 0 la porta di uscita UA1 |
| M61 | forza a 1 la porta di uscita UA1 |
| M62 | forza a 0 bit 4 di out1 |
| M63 | forza a 1 bit 4 di out1 |
| M64 | forza a 0 bit 4 di outb |
| M65 | forza a 1 bit 4 di outb |
| M70 | forza a 0 la porta di uscita UA2 |
| M71 | forza a 1 la porta di uscita UA2 |
| M80 | forza a 0 la porta di uscita UA3 |
| M81 | forza a 1 la porta di uscita UA3 |
| M90 | attende un cambiamento di stato sulla porta di ingresso. L’operazione può essere interrotta solo da un comando di stop |
| M91 | come M90, ma con segnale invertito |
| M95 BC | annulla eventuali giri degli assi B o C o di entrambi |
|  | RICHIAMO DATI TASTATURA: i valori Z salvati nelle tastature sono sempre riferiti al piano Z0 (Zo-zam), quindi il valore di zam impostato in fase di acquisizione non ha effetto sul dato rilevato |
| M120 P | Invalida punto di tastatura indicizzato da P>=0. Utile per assicurare che una tastatura successiva venga effettivamente eseguita prima del suo utilizzo. In caso contrario infatti verrà generato un errore |
| M121 PQ{R} | Allineamento pezzo da due punti di tastatura salvati in posizione P e Q. I punti acquisiti precedentemente devono essere di tipo centro, ovvero centro foro o centro cilindro. In base all’angolo misurato tra i due centri viene calcolato l’allineamento del percorso di lavorazione. Se il flag R viene specificato, il comando imposta una correzione relativa dell’origine pari allo scostamento misurato del centro P dalla sua posizione teorica. In caso contrario viene impostata l’origine sulla posizione misurata del centro P. |
| M123 P [XYZ] {IJKH} | Modifica l’origine corrente utilizzando il punto di tastatura Pt salvato in posizione P. Modifica solamente le coordinate dell’origine specificate dai rispettivi flag (X, Y, Z o una combinazione di questi). Tramite i parametri IJK facoltativi è possibile rimappare le coordinate: I: specifica la coordinata di Pt da utilizzare come X J: specifica la coordinata di Pt da utilizzare come Y K: specifica la coordinata di Pt da utilizzare come Z IJK possono assumere i seguenti valori: ±1 per X, ±2 per Y, ±3 per Z. Se di segno negativo la coordinata viene invertita di segno. Il valore H opzionale e considerato solo in presenza di Z, viene sommato come offset aggiuntivo alla zam. Es: M123 P5 X I3 utilizza la coordinata Z (I3) del punto di tastatura 5 (P5) e impostala come valore X dell’origine corrente |
| M123.1 P [XYZ] {IJKH} | Come M123, ma i valori vengono sommati all’origine corrente (offset di coordinate) |
| M124 PQ [XY] | Modifica le coordinate riportate (X, Y o entrambe) dell’origine corrente impostandole alla media tra i punti di tastatura salvati in posizione P e in posizione Q Es. M124 Y P1 Q2 la coordinata Y dell’origine viene impostata a (Pt[P].Y+Pt[Q].Y)/2 |
| M125 PQ{R} | Imposta un piano inclinato per due o tre punti di tastatura, salvati nelle posizioni P, Q e R. Se solo le posizioni P e Q sono indicate crea un piano lungo X o lungo Y a seconda che i punti Pt[P] e Pt[Q] siano allineati in X o Y; genera errore se i punti non sono allineati in una delle due direzioni. Se invece anche R è indicato crea un piano per tre punti. NB. I valori Z dei punti di tastatura nel calcolo del piano vengono scorporati del valore della zam corrente. In questo modo il piano inclinato fornisce una correzione Z applicata alla zam! Pertanto variazioni di zam che precedono M125 NON HANNO EFFETTO SULLA QUOTA DI LAVORAZIONE, che invece può essere variata con G59 H, inserito dopo M125 |
| M126 | Annulla piano inclinato |
| M127 | Annulla zam: zam0 |
| M128 XY{ZH}PQ | Calcolo automatico della rotazione gruppo mandrino F5 da due punti di tastatura salvati nelle posizioni P e Q. La funzione calcola i parametri TCP, ruotando il percorso utensile rispetto la posizione XY indicata nel comando (e la quota Z, se specificata, altrimenti posta a 0). Il valore H facoltativo è un offset Z applicato a tutta la lavorazione. Il comando effettua anche la rotazione di B (asse di rotazione gruppo mandrino) all’angolo risultante dall’elaborazione. NB. I valori Z dei punti di tastatura nel calcolo del piano vengono scorporati del valore della zam corrente. Pertanto variazioni di zam che precedono M128 NON HANNO EFFETTO SULLA QUOTA DI LAVORAZIONE, che invece può essere variata con G59 H, inserito dopo M125 o utilizzando il parametro H del comando stesso. |
| M128 XY{ZH}B | Come comando precedente, ma l’angolo di rotazione viene indicato esplicitamente (non utilizza tastature) |
|  | SOTTOPRAMMI M200 |
| M200/200.1/200.2 … 200.9 | Sottoprogrammi personalizzabili. E’ possibile programmare questi comandi per l’esecuzione di cicli di carico/scarico o l’esecuzione in generale di operazioni complesse |
|  | CAMBIO ANELLI AUTOMATICO |
| M205 | cambio anello; esegue il prelievo dell’anello lavorato, il suo deposito, il prelievo di un nuovo anello |
|  | LAVORAZIONE TUBO |
| M206 | cambio tubo in avanti |
| M207 | cambio tubo indietro |
|  | TRASCINA LASTRA |
| M208 Y | trascina lastra; Y è la distanza di trascinamento. G56 la posizione XYZ del foro di inserimento |
| M209 Y | trascina lastra con sistema a rulli; Y è la distanza di trascinamento |
|  | SATINATRICE |
| M210 | satinatrice on |
| M211 | satinatrice off |
|  | TAVOLA ROTANTE PNEUMATICA |
| M212 | avanzamento tavola rotante |
| M213 | controllo pedale e avanzamento tavola rotante |
| M214 {D} | apre morsa su tavola rotante; D è il numero della morsa |
| M216 {D} | chiude morsa su tavola rotante; D è il numero della morsa |
|  | TAVOLA ROTANTE TRS |
| M217 | attesa consenso per la rotazione tavola - controlla la posizione a 0 degli assi Y e Z; - eventuale allarme ALLARME ASSI YZ POSIZIONE #0; - attende il segnale su porta IAX & 0x08. |
|  | TASTATURA |
| M218 {Z} | discesa asse Z su sensore di preset; Z è la quota limite di discesa |
| M222 | campionamento materiale nelle posizioni 1 e 2 (vedi Punto da rilevare) |
| M223 | campionamento materiale nelle posizioni 3 e 4 (vedi Punto da rilevare) |
| M224 P1/2/3/4 | assegna lo spessore materiale H in relazione al punto P |
| M231 {Z} | limite di tastatura; Z è la quota limite di discesa |
| M232 {Z} | tastatura; Z è la quota limite di discesa |
| M233 {X, Y} | mappatura; XY è la posizione di mappatura |
|  | UP/DOWN TASTATORE |
| M250 | tastatore up |
| M251 | tastatore down. Non seleziona né offset né preset |
| M272 | tastatore down, selezione di offset e preset |
| M273 | tastatore up, clear offset e preset |
|  | UP/DOWN CALIBRO LINEARE |
| M250.1 | calibro up |
| M251.1 | calibro down. Non seleziona né offset né preset |
| M270 | calibro down, selezione di offset e preset, invio a Skipper del comando \270, utilizzato anche per il processo di calibrazione lente PigrecoGold |
| M271 | calibro up, clear offset e preset, invio a Skipper del comando \271, utilizzato anche per il processo di calibrazione lente PigrecoGold |
|  | TASTATURA PERCORSO DA BATCH SKIPPER |
| M252 | attiva la tastatura meccanica sulle posizioni finali dei movimenti G1 che seguono Le quote acquisite vengono inviate a skipper per la modifica del percorso di lavorazione, la tastatura viene effettuata utilizzando le quote di svincolo e massima discesa indicate nei parametri dell’accessorio tastatore. Quote di rapido e limite sono assolute e scorporate della zam, la Z di sicurezza è invece usata come svincolo dal punto di contatto individuato |
| M252.1 Z | Come M252 ma la quota di massima discesa viene specificata direttamente nel comando |
| M254 {ZDF} | attiva la tastatura percorso con calibro lineare sulle posizioni finali dei movimenti G1 che seguono, gli svincoli vengono effettuati alla quota costante specificata nei parametri dell’accessorio calibro Z, se specificata è la quota iso di massima discesa; D è la compressione del calibro da ottenere (default 4mm); F la velocità di movimento. Se durante la tastatura la compressione del calibro supera 8mm o scende sotto 1mm, viene effettuato un movimento Z per riportare la compressione al valore impostato |
| M264 {ZDF} | attiva la tastatura con calibro lineare senza svincolo. Agisce come M254 ma utilizza i valori Z del percorso nei movimenti in rapido G0 |
| M265 {ZDF} | attiva la tastatura con calibro lineare con inseguimento Z. Agisce come M264 ma durante l’acquisizione delle quote effettua un movimento in Z continuo volto a mantenere la compressione del calibro al valore impostato. Utile per la tastatura di oggetti con ampia variazione Z |
|  | SENSORE A FORCELLA |
| M260 | sensore a forcella up |
| M261 | ricerca della posizione sensore |
| M262 | applica l’offset calcolato |
|  | RIPRISTINO ASSI |
| M299 | attesa consenso da plc di sicurezza con eventuale ripristino della posizione assi |
| M300 {D} | movimentazione morse RST; D è il codice di movimento |
|  | LAVORAZIONE LISTELLI |
| M302 | carico listelli |
|  | CONTROLLO MORSE |
| M311 | muove carro destro in posizione di carico |
| M312 | muove carro destro in posizione di lavoro |
| M313 | muove carro sinistro in posizione di carico |
| M314 | muove carro sinistro in posizione di lavoro |
|  | ALLINEAMENTO LASTRA |
| M400 | annulla i dati di allineamento lastra |
| M401 | esegue l’allineamento della lastra 1 |
| M402 | esegue l’allineamento della lastra 2 |
| M403 | esegue l’allineamento della lastra 3 |
|  | MAPPATURA LASTRA |
| M500 | annulla la mappatura lastra |
| M501 | applica la mappatura lastra |
|  | NUOVA INTESTATRICE F9 |
| M2500 | muove carro destro e sinistro in posizione di carico |
| M2501 | muove carro destro in posizione di lavoro |
| M2502 | muove carro destro in posizione di carico |
| M2503 | muove carro sinistro in posizione di lavoro |
| M2504 | muove carro sinistro in posizione di carico |

## Sottoprogrammi

La funzionalità dei sottoprogrammi è riservata ad un personale esperto o al servizio di assistenza FARO. Di seguito sono descritte alcune funzionalità avanzate utili alla personalizzazione dei sottoprogrammi.

### Test di un parametro e modifica del flusso del sottoprogramma

Nei firmware più recenti sono disponibili 10 parametri personalizzabili e persistenti nella memoria flash. A ciascun parametro è associato un indice compreso tra 0 e 9, un nome e il tipo di dato rappresentato (numerico, booleano, opzione). Il valore assegnato ai parametri può essere testato all’interno di un sottoprogramma e in base a questo variarne l’esecuzione. Indipendentemente dal tipo di dato rappresentato il valore di un parametro è sempre numerico: nel caso booleano sarà “TRUE” se diverso da 0, “FALSE” se uguale a 0; nel caso opzione sarà “SI” se diverso da 0, “NO” se uguale a 0.

Per testare il valore di un parametro all’interno di un sottoprogramma si utilizza la funzione #TST Px con x posto all’indice del parametro a cui fare accesso. Il comando copia il valore del parametro in una variabile interna testabile con le istruzioni di flusso:

| Funzione di flusso | Condizione | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| #IF #IFNOT #ELSEIF #ELSEIFNOT | EQ | Il precedente test ha dato un risultato = 0 Nel caso di istruzione #TST Px la condizione è verificata se Px è “=0”, “FALSE” o “NO” |
|  | NE | Il precedente test ha dato un risultato ≠ 0 Nel caso di istruzione #TST Px la condizione è verificata se Px è “≠0”, “TRUE” o “SI” |
|  | GT | Il precedente test ha dato un risultato > 0 Nel caso di istruzione #TST Px la condizione è verificata se Px è “>0”, “TRUE” o “SI” |
|  | GE | Il precedente test ha dato un risultato ≥ 0 Nel caso di istruzione #TST Px la condizione è verificata se Px è “≥0”, sempre verificata per tipo di dato booleano e opzione |
|  | LT | Il precedente test ha dato un risultato < 0 Nel caso di istruzione #TST Px la condizione è verificata se Px è “<0” , mai verificata per tipo di dato booleano e opzione |
|  | LE | Il precedente test ha dato un risultato ≤ 0 Nel caso di istruzione #TST Px la condizione è verificata se Px è “≤0”, “FALSE” o “NO” |